IPC-HFW4120EP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 1.3 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kamera, 1280 x 960 değerinde görüntü yayını sağlamalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,1 Lux / F2.0 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 Lux / F2.0 ve IR açık iken  ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)sn~1/10000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için Dijital WDR “ Geniş Dinamik Aralık “ fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada bütünleşik  Akıllı IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 40 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde bütünleşik 3.6 mm (6mm) / F2.2 (F2.0) değerinde manuel Sabit Lens olmalıdır.

- Kameranın lensinin odak kontrolü manuel olarak çalışmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 74° (47° )değerinde olmalıdır.

- Kamera lensinin tipi Board Lens olmalıdır.

- Kameranın Video sıkıştırma H.264/H.264H/H.264B/MJPEG özelliğinde olmalıdır

- Kamera, 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1.3M/720P(1~25/30fps) değerinde, alt yayında ise D1 / CIF çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde  üçüncül yayında 720P(1~14/7fps) görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32Kbps ~ 10Mbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada Koridor modu özelliği olmalıdır.

- Kamerada Video Analiz özelliği tripwire ihlal algılama Terkedilmiş / Eksik sahne Değişikliği, ses algılama yüz algılama olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 adeet RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,  UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF , PSIA, CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera DC 12 V , PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 5.5 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 70mm x 70mm x 180mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.4kg Olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.