DAHUA IPC-HFW5221EP-Z IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2 .7” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3(4)sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,01 Lux / F1,4 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 1 Port Video çıkışı olmalıdır.

- Kamerada Max. IR LED mesafesi 50 m olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 ~12 mm / F1.4 değerinde motorize oto iris lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende 99°~34° değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.264/H.264H/H.264B/MJPEG olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M (1280×960)/720P (1280×720) /D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 25/30fps) değerinde, üçüncül yayında ise 720P(1-13/4fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32K ~ 10Mbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711u/AAC sıkıştırma formatında 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkısı olmalıdır.

- Kamerada 4 Alana kadar ROI desteği bulunmaktadır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <11.5W (IR açık iken, motorized lens çalışıyor) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları 272.9mm x 94.9mm x 94.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 1.1 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.