DAHUA NVR 4232 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü çift-çekirdekli işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda 32 Kanal tip IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz, üzerindeki 1 Kanal giriş 1 Kanal RCA çıkış ile çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 & etc. çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli , 4’lü, 8’li , 9’lu veya 16’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz H.264 / MJPEG formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihaz, 5Mp（2560×1920）/3Mp（2048×1536）/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)&etc. format ve çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum kayıt oranı 200 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın bit oranı 48 ~8192 Kbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 4 adet Alarm girişi olmalıdır.

- Cihazın 2 adet Röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz , 1/4/8/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz , USB sürücü ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde maksimum 8 TB kapasiteyi destekleyebilecek 2 adet SATA girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde birisi ön panelde , diğeri arkada olmak üzere 2 adet USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihaz, HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz , DC 12V/4A güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz , 20W ve cihaz gövdesi HDD hariç güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 375mm × 282mm x 56mm boyutlarında 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 2.0 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.