DAHUA SD-42212I-HC PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel Exmor CMOS olmalıdır.

- Cihazda 12 x Optik zoom değeri olmalıdır.

- Cihaz, 1920 (H) x 1080 (V) , 2 megapiksel efekfit piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihaz, Progresif “Kademeli” Tarama sistemi yapısını kullanmalıdır.

- Cihazın üzerinde Elektronik Diyagram “Shutter” Hızı 1/3sn~1/300.000sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,05 Lux / F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0,005 Lux /F1.6 değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 50dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 5,1mm~61,2mm (12x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F3.0 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 51.3°/ 4.6° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -2°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 300°/sn değerleri arasında ve  Tilt hareket hızı 0.1° ~ 120°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 300°/sn ve Tilt hızı 200°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300 presets, 5 Pattern , 8 Tur, otomatik kaydırma, Otomatik Tarama kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihazın DH-SD, Pelco P/D (otomtik tanıma) protokollerini desteklemelidir.

- Cihazın çözünürlüğü 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) olmalıdır.

- Cihazın frame oranı 1080P/720P(25/30fps) değerleri arasında olmalıdır.

- Cihazın Video Çıkışı 1 kanal BNC HDCVI çıkışı / CVBS standartında Video çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz üzerinde ; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için Digital WDR (DWDR) fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihazın 1 kanal ses ve video arayüz girişi olmalıdır.

- Cihazın  1 adet RS485 port bağlantı yeri olmalıdır.

- Cihazın 2 kanal giriş, 1 kanal Alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, AC24V/1.5A(±10%), güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihaz 10W değerinde güç tüketmelidir.

- Cihaz, -30 °C ~ +60 °C, ≤90% RH çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları Ø198 mm × 158 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz IP66 Koruma Sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IK10 Dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.8 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.