DAHUA DH-NVR0804-MF NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Ana işlemci Çift çekirdekli gömülü işlemci olmalıdır.

- Cihazın Gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda IP Kamera Girişi 8 Kanal olmalıdır.

- Cihazda 8 Kanal Video girişi 1 kanal video çıkışı olmalıdır

- Cihazda iki yönlü konuşma 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış özelliği olmalıdır.

- Cihazda Ekran Arayüz 1 HDMI, 1 VGA,2 TV olmalıdır.

- Cihazın Ekran Çözünürlüğü 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 olmalıdır.

- Cihazın Bölünmüş Ekran özelliği 1/4/8/9 olmalıdır.

- Cihazda 4 alan maskeleme özelliği olmalıdır

- Cihazda OSD menü  Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt özelliği bulunmalıdır.

- Cihazın kayıt sıkıştırma özelliği H.264/G.711/PCM olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480)/HD1(352× 576/ 352× 480)/2CIF(704× 288/704× 240)CIF(352× 288/352× 240)/QCIF(176× 144/1 76× 120).olmalıdır.

- Cihaz kayıt oranı 200Mbps değerinde olmaldır.

- Cihazın Bit oranı 48~8192 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz kayıt aralığı 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn olmalıdır.

- Cihazda Algılama  Tetikleme olayı Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları olmaldır.

- Cihazın video Algılama özellikleri Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş olmalıdır.

- Cihazın Alarm Girişi 8 Kanal , Röle çıkışı 2 kanal olmalıdır.

- Cihazın Synch Playback Modu 1/4 olmalıdır.

- Cihazın Arama modu Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama olmalıdır.

- Cihazın izleme fonksiyonu Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya,Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom Oynat olmalıdır.

- Cihazın Yedekleme modu USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100m) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazın Ethernet Port özelliği 8 (IEEE802.3af/at) Ethernet portları olmalıdır.

- Cihazın wirelles özelliği Dahili 3G / 4G / Wi - Fi modülü ( opsiyonel ) olmalıdır.

- Cihazın konumlandırma özelliği GPS/ BDS (opsiyonel) olmalıdır.

- Cihazın Ağ işlevi TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server olmalıdır.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone,iPad,Android ve Windows Phone tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz Dahili HDD depolama özelliği 4TB kadar 2 SATA portu, olmalıdır.

- Cihazın Harici HDD Modu özelliği 1eSata Port ve bellek yuvası 1 SD Card özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz , 3 USB ports sürücü (2 USB 3.0) yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda G-Sensör, UPS ve CAN port (PTZ için) arayüzlerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz 6V~36V güç kaynağı ile çalışmalıdır

- Cihaz güç tüketimi ≤15 w olmalıdır.

- Cihaz , -10 °C ~ +60 °C, / %10 ~ 95%RH / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları 180mm × 208mmx 100mm boyutlarında kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 3 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihaz Üreticinin kendi orijinal markası olmalıdır ve üretici firmanın OEM ürünü olmamalıdır.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.