DAHUA DVR0404 ME-HE MOBİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal video girişi NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) video girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 4 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışları olmalıdır.

- Cihaz üzerinde iki yönlü konuşma özelliği olmalı ve 1 kanaldan ses giriş ve 1 kanaldan ses çıkışı şeklinde yürütülmelidir.

- Cihazın 1 VGA, 2 adet TV monitör çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli veya 4’lü ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazda 4 Dikdörtgen Maskeleme özelliği olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.

- Cihaz H.264 /PCM video ve ses sıkıştırma formatında kayıt yapabilmelidir.

- Cihaz, 960H(960×576/960×480) / D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)  format ve çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihaz @960H/D1 (1~25/30fps)  ve CIF/QCIF(1~25/30fps) format ve değerlerinde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın bit oranı 48 ~ 2048 Kb/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz 1 ve 6 seviye arasında görüntü kalitesine sahip olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 7 adet alarm girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet Röle çıkışı bulunmalıdır.

- Cihazda 1/4 adet playback kanal özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB sürücü , Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazda 3G/4G/Wifi ve GPS opsiyonel olmalıdır.

- Cihaz TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server  Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 10 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz Akıllı telefon , Iphone, İpad, Android ve Windows phone özelliğini desteklemelidir.

- Cihazda 1 sata port Dahili HDD bulunmalıdır.

- Cihazda 1 adet SD card bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 Ports (1 Rear)USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PC ve Keyboard “Kontrol Kumandası” bağlanabilmesi için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde , PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda CAN arayüzü ve opsiyonel SSD , ısıtıcı arayüzü bulunmalıdır.

- Cihazın Güç kaynağı 6 V  ~ 36 V olmalıdır.

- Cihaz, maksimum 15W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -30 °C ~ (ısıtıcı opsiyonel) +60 °C, 10 ~ 95%RH 86~106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 178mm × 220 mm x 50 mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.1 kg (HDD ile) olmalıdır.

- Cihazın 5Hz~300Hz: X / Y / Z her yöne 8 saatte,
5Hz~11Hz: titreşim genliği 10mm 11Hz~300Hz: 50m/s2 olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.