               DAHUA IPC-HDBW8231EP-Z IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Scan CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1920 (Y) x 1080 (D) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır
3) Kamera RAM/ROM kapasitesi 1024MB/128MB olmalıdır.

4) Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kamera , renkli modda minimum 0,005 Lux / F1,4 (renkli 1/3s,30IRE) ışık değerinde 0.03 Lux/F1.4 (renkli 1/30s,30IRE)ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.
7) Kamerada 3 adet Oto/Manuel IR led olmalıdır ve görüş mesafesi maksimum 50 m olmalıdır.
8) Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 mm -12 mm/ F1.4 değerinde motorize oto iris lens özelliği olmalıdır.

9) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:110°~36° , V:57°~20° değerinde olmalıdır.
10) Kamerada 4x optik zoom özelliği olmalıdır.

11) Kamera Lensin Yakın odak mesafesi 0.5 m olmalıdır.
12) Kamerada lensin montaj tipi board-in olmalıdır.
13) Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355°; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.
14) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Tripwire, Sahne değişikliği , eksik ve Terk nesne algılama, yüz algılama, sıcaklık haritası algılamalarını ( opsiyonel ) kapsamalıdır.
15) Kameranın Video sıkıştırması H265+/H265/H.264+/H264 olmalıdır.
16) Kameranın 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

17) Kamera, 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) / VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) çözünürlüklerini desteklemelidir.
18) Kamera ana yayında 1080p(1~50/60fps) alt yayında  D1 çözünürlükte 1~50/60 fps değerinde, üçüncül yayında ise 1080P çözünürlükte 1 ~50 / 60 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.
19) Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.
20) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24K ~ 10240Kbps  , H.265 sıkıştırma formatında 14 ~ 6144Kbps değerleri arasında olmalıdır.
21) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

22) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” fonksiyonları olmalıdır.
23) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
24) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 140db değerinde Ultra WDR fonksiyonu olmalıdır.

25) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.
26) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, Defog (ultra Sis ) , EIS özelliklerini desteklemelidir.
27) kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.
28) Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

29) Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

30) Kameranın Optik zoom oranı 4x olmalıdır.
31) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

32) Kamera üzerinde G.711a / G.711mu/AAC /G.726sıkıştırma formatında olmalıdır.

33) Kamerada RJ-45(100/1000Base-T) özelliği bulunmalıdır.
34) Kamera, HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour; 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMPAğ protokollerini desteklemelidir.

35) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

36) Kamera, ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

37) Kamera i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

38) Kameranın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.
39) Kamerada 1 video bağlantı arayüzü (sadece ayarlama için) olmalıdır

40) Kamerada 1 kanal Ses Girişi ve 1 kanal Ses Çıkış arayüzü olmalıdır.
41) Kamera üzerinde 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.
42) Kamera DC 12 V / AC 24 V PoE (802.3at) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

43) Kamera maksimum 18 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

44) Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
45) Kameranın boyutları Φ159mm×117.9mm değerlerinde olmalıdır.
46) Kameranın ağırlığı en fazla 0.96 kg olmalıdır.
47) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
48) Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.
49) Kamera IK10 sertifikasına sahip olmalıdır.
50) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
51) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
52) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

53) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
54) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
