DAHUA SD42212T-HN IP PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 1920 (H) x 1080 (V) , 2 megapiksel efekfit piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda 1024M/128M RAM/ROM kapasitesi bulunmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux / F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0,0005 Lux /F1.6 değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 5,3mm~64mm (12x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.4değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 58.2- 4.8° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihazda 12x optik zoom olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -2°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 300°/sn değerleri arasında ve  Tilt hareket hızı 0.1° ~ 120°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 300°/sn ve Tilt hızı 200°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300(DH-SD), 5 Pattern , 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz üzerinde kayıt edilmiş Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’ler belirli bir sürede çalışacak üzere zamanlı programlanabilmelidir.

- Cihazda DH-SD PTZ protokolleri olmalıdır.

- Cihaz Akıllı Fonksiyonlara Tripwire  (tel ihlali ), Saldırı tespit, Eksik Nesne Algılama özelliklerine, yüz algılama özelliklerine sahiptir.

- Cihazın sıkıştırma formatı H265+/H265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Cihaz çözünürlüğü 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704x480) / CIF (352×288/352x240) olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana Akım 1080P/ 720P/D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps), Alt akımı D1/CIF (1 ~ 25/30fps) ve 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazda CBR/VBR bit oranı kontrolü olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı H265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, olmalıdır

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz üzerinde; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan algılama (ROI) ve DEFOG özellikleri bulunmalıdır

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde G.711a / G.711mu / G726/AAC sıkıştırma formatında ses giriş çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100 Base-T yapıda RJ-45 bağlantı noktası olmalııdr.

- Cihaz, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Cihaz, ONVIF PSIA CGI desteklemelidir.

- Cihaz i-Phone, i-Pad , Android ve Windows Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz maksimum 128 GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası desteği olmalıdır.

- Cihaz CE, FCC ve UL sertifikasyonlarına sahip olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal ses giriş çıkış özelliği olmalıdır.

- Cihazda 2 Alarm Giriş 1 Alarm Çıkış özelliği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at) güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihaz 12W değerinde güç tüketmelidir.

- Cihaz, -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın boyutları Ø170 mm × 155 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz IP66 Koruma Sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz IK10 Dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.8 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.