M30 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ana işlemci özelliği TI yüksek performans işlemci, ARM core, DSP & Donanımsal Video işlem Hızlandırma ünitesi olmalıdır.

- Cihazın Çalışma sistemi bütünleşik OS olmalıdır.

- Cihazın Bus sistemi Yüksek Performans Seri Bus olmalıdır.

- Cihazda 2 fonksiyonlu kart slotu olmalıdır

- Cihazın Temel donanımı 2 güç sağlayıcı, Ana kontrol kartı, yüksek performans seri bus arkaplanı, akıllı sıcaklık kontrolü sağlayan fan özelliği olmalıdır.

- Cihazda Maksimum 2 video giriş kartı olmalıdır.

- Cihazın Temel Kasa yapısı 3u Standart 19”  2 slot olmalıdır.

- Cihazda Network arayüzü 1x RJ45, 10 M/100M/1000M olmalıdır.

- Cihazın Seri Matrix, LCD görüntüleme, orta kontrol için 3xR232,PTZ için 2xRS485 arayüzü olmalıdır.

- Cihazda 1x USB2.0 USB Arayüz özelliği olmalıdır.

- Cihazın Video Arayüz girişi 16 kanal BNC (1.0 VP-P, iç direnç 75¬Ω) Video Formatı PAL /NTSC özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın VGA Arayüz özelliği DVI/VGA ve VGA Formatı Maksimum Giriş Çözünürlüğü 1920x1080 @60 Hz olmalıdır.

- Cihazın Network Video Arayüzü RJ45, Formatı Aynı anda 1080P/UXGA/720P/960H/D1/2CIF/CIF9@1080P özelliğinde olmalıdır.

- Cihazda Video Wall Birbirine Ekleme Fonksiyonu , Birbirine ekleme, zoom, üstüste bindirme, görüntü turu özelliği olmalıdır.

- Cihazda Video Wall Video kaynağı HD&SD herhangi bir kombinasyonda Digital & Analog olmal özelliği taşımalıdır.

- Cihazda Video Wall çıkış arayüzü 9 Kanal DVI olmalıdır.

- Cihazda Video Wall Kontrol kodu PC, Network, Keyboard, ipad olmalıdır.

- Cihazın Gücü 100~120V AC, 200~240V AC olmalıdır.

- Cihazın güç Tüketim  ≤ 80 W olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 0°C ~ +50°C olmalıdır.

- Cihazın Nemi 10% - 90% 86kpa - 106kpa olmalıdır.

- Cihazın Boyutları 3U standart 19”, 482.6(G) × 496(E) × 133(Y) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı ≤10Kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- İthalatçı firmanın TSE’den satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığından Garanti belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.