M60 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ana işlemci özelliği 64-bit quad-core gömülü microprocessor olmalıdır.

- Cihazın Çalışma sistemi gömülü LINUX olmalıdır.

- Cihazın Bus sistemi PCI-E olmalıdır.

- Cihazda 11 fonksiyonlu kart slotu olmalıdır

- Cihazın Temel donanımı 2 güç sağlayıcı, Ana kontrol kartı, yüksek performans seri bus arkaplanı, akıllı sıcaklık kontrolü sağlayan fan özelliği olmalıdır.

- Cihazda Maksimum 10 video giriş kartı ve max.10 video çıkışı olmalıdır.

- Cihazda Alarm Kart, Akıllı analiz kartı ve fiber network kartını desteklemelidir.

- Cihazda Network arayüzü 8 RJ45, 10 M/100M/1000M ( SFP port opsiyonel olmalıdır.

- Cihazda Network erişimi 8 Gbps bant genişliği olmalıdır.

- Cihazda 5000 kamera erişimi olmalıdır.

- Cihazda maksimum 200, 1080p@8M iletim kapasitesi olmalıdır.

- Cihazın matrix değişim Analog, Digital, IPC,DVR, NVS,NVR video girişi olmalıdır.

- Cihaz 80 kanal@1080p, 160 kanal@720p, 320 kanal@D1,  IP HD matrix Switch çözünürlüğüne sahip olmalıdır.

- HD görüntü için 128 video girişi 16 video çıkışı veya 96 video girişi 32 video çıkışı olmalıdır

- SD görüntü için 256 video girişi 48 video çıkışı olmalıdır

- Cihaz 180 adet ekranı art arda birleştirilebilmelidir

- Cihaz ekranlar üzerinde görüntüleri birleştirme art arda sıralama gibi özellikleri desteklemelidir.

- Cihaz HD/SD digital ve analog video girişlerini desteklemelidir

- Cihazın video çıkışları HDMI/DVI/VGA/BNC olmalıdır

- Cihaz client programı network keyboard IPAD gibi cihazlar üzerinden yönetilebilmelidir

- Cihazın video giriş kartları 1 adet bnc arayüze sahip olmalıdır

- Cihazın video giriş kartları PAL/NTSC görüntü sistemini desteklemelidir

- Cihazın video giriş kartları H264/MPEG4 görüntü kodlama sistemlerini desteklemelidir

- Cihazın video giriş kartları 32 kanal için D1 çözünürlüğü desteklemelidir

- Cihazın video giriş kartları 32 DB26 ses formatında (2V p-p ve 1K empandans) değerinde olmalıdır

- Cihazın video giriş kartı üzerinde hareketli kameraların kontrolü için 2 adet RS485 girişi olmaldır

- Cihaz 16 kanal 1080P HDCVI görüntüyü desteklemelidir

- Cihaz 16 kanal HDCVI görüntü ile birlikte görüntü kablosu üzerinden ses ve data iletimini desteklemelidir

- Cihaz üzerinde ayrıca data kontrolü için 2 adet RS485 girişi olmalıdır

- Cihaz 16 kanal HD-SDI1080P görüntüyü desteklemelidir

- Cihazda 16 kanal HD-SDI kamera için 16 adet ses girişi olmalıdır

- Cihaz üzerinde HD-SDI hareketli kameranın kontrolünü sağlamak için 2 adet RS485 girişi olmalıdır

- Cihaz üzerinde SFP fiber girişi ile 16 adet 1080P görüntü girişi olmalıdır ayrıca 16 adet ses girişi bulunmalıdır

- Network üzerinden IP kamera,NVR,NVS,DVR görüntüleri eklenebilmeli bu görüntüler 12MP,8MP,5MP,3MP,1080P,UXGA,720P,D1,HD1,2CİF,CİF,QCİF çözünürlükleri desteklemelidir

- Cihaz toplamda 24 kanal 12mp (15fps) 24 kanal 8mp 96 kanal 1080P 192 kanal 720P 384 kanal D1 çözünürlükte kamerayı görüntüleyebilir kapasitede olmalıdır

- Cihaz üzerinde Çizgi ihlali, alan ihlali,çarpraz alan uyarısı,alan şüpheli kişi algılama gibi video analiz özellikleri bulunmalıdır

- Cihaz üzerinde 32 adet alarm girişi 16 adet alarm çıkışı olmalıdır

- Ayrıca ek modüller ile alarm girişi 64’de kadar çıkarılabilmelidir

- Cihaz üzerinde 8 adet  LC SFP fiber optik girişi bulunmalıdır

- Cihaz üzerinde 1 adet RS232 portu bulunmalıdır

- Cihaz üzerinde 4 adet USB girişi bulunmalıdır

- Cihaz üzerinde 1 adet E-Sata girişi bulunmalıdır

- Cihazın Gücü 100~120V AC, 200~240V AC olmalıdır.

- Cihazın güç Tüketim  ≤ 80 W olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 0°C ~ +50°C olmalıdır.

- Cihazın Nemi 10% - 90% 86kpa - 106kpa olmalıdır.

- Cihazın Boyutları 3U standart 19”, 482.6(G) × 496(E) × 133(Y) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı ≤10Kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığından Garanti belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.