OTC202 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda FC bağlantı noktası, tek modlu fiber olmalıdır.

- Cihazın iletim mesafesi 0-20 km olmalıdır.

- Cihazın verici giriş çıkışı (OTC202T): 1310nm gönderme 1550nm almalı ve alıcı giriş çıkışı (OTC202R): 1550nm verici 1310 nm almalıdır.

- Cihazın verici giriş seviyesi >500 mVp-s olmalıdır.

- Cihazın Alıcı çıkış seviyesi 1 Vp-p olmalıdır.

- Cihazın otomatik kablo dengesi 1080p:75-5 koaksiyel destek 300m, 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m olmalıdır.

- Cihazın verici giriş Relection kaybı >15dB olmalıdır

.

- Cihazın giriş çıkış Empedansı 75W olmalıdır.

- Cihazda 1adet BNC portu video girişi olmalıdır.

- Cihazın Giriş çıkış port numarası Verici (OTC202T): 2 BNC, 1 RS485 bağlantı portu ile Alıcı da (OTC202R): 4 BNC, 1 RS485 bağlantı portu olmalıdır.

- Cihazın bant genişliği 45Mhz olmalıdır.

- Cihazın örnekleme bant genişliği 10 bit ve örnekleme frekansı 108 Mhz olmalıdır.

- Cihazın çalışma modu yarım- çift özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın hata oranı >10-9 olmalıdır.

- Cihazın baud hızı 1200-9600 bps olmalıdır.

- Cihazda Işık bağlayıcı, güç kontrol verileri, video kaynağı göstergesi özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz, DC12V, 1A Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz,  maksimum ≤8W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -40 °C ~ 75 °C, 10 ~ 90%RH çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın 162mm × 136.4mm x 30mm boyutlarında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 610 g olmalıdır.

- Cihazın montaj tipi duvara montaj olmalıdır

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- İthalatçı firmanın TSE’den satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, Sanayi Bakanlığından Garanti belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.