## VTO 1220BW  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ana işlemcisi Gömülü micro işlemci olmalıdır.

- Cihazın işletim sistemi LINUX OS olmalıdır.

- Cihazın Video sıkıştırma standartı H.264 formatında olmalıdır.

- Cihazın Video görüntü sensörü 1/3”  1.3 megapiksel CMOS kamerayı desteklemelidir.

- Cihazın video lensi 3.6 mm görüş açısı D: 95° H:75° olmalıdır.

- Cihazda Gece/Gündüz renkli görüntü alabilmelidir.

- Cihaz G.711 ses sıkıştırma formatına sahip olmalıdır.

- Cihazın Ses girişi çoklu yön Mikrofon, ses çıkışı dahili hoparlör olmalıdır.

- Cihaz çift yönlü konuşma özelliğini destekler.

- Cihazın LCD ekran boyutları 3.5- inch TFT 320 x 240 ekran özelliği olmalıdır

- Cihazın Operasyon modu girişi mekanik tuş keyboard ve mifare kart okuyucu başlamalı olmalıdır.

- Cihazın İnsan algılama mesafesi 1 metre olmalıdır.

- Cihazda 1 adet kapı kontrol, 2 alarm girişi ve 1 adet RS485 bağlantı portu olmalıdır.

- Cihaz Ethernet çıkışı 10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı olmalıdır ve Cihazın Network protokolü TCP/IP olmalıdır.

- Cihaz IP55 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazda 1 adet tamper switch olmalıdır.

- Cihazın güç kaynağı DC 12V olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi, standby ≤1W?work ≤10W olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı -40 C ile + 60 C Derecede çalışabilmelidir.

- Cihazın çalışma ortamının Nem şartları 10% - 90% ortamlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın ebatları 150.0mm*408.0mm *46.4mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.6 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.