DAHUA DHL460UCH-ES MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 46” (16:9) diagonal boyutta olmalıdır.

- Cihazın sistemi PID LCD teknoloji olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 1920 x 1080 (Full HD) değerde olmalıdır.

- Cihazın Çerçeve genişliği 3.5 mm olmalıdır.

- Cihazın arka ışık yapısı direk LED yapıda olmalıdır.

- Cihazın parlaklığı 800 cd/m² değerinde olmalıdır.

- Cihazın kontrast oranı 4800:1 değerinde olmalıdır.

- Cihazın piksel yoğunluğu 48dpi olmalıdır.

- Cihazın görüntüleme açısı 178˚ / 178˚ (yatay / dikey) değerlerinde olmalıdır.

- Cihazda dahili 3D COMB filtre olmalıdır.

- Cihazda 3D parazit önleme özelliği olmalıdır.

- Cihazda dahili ekran bölme özelliği olmalıdır.

- Cihazda OSD menüsü olmalıdır.

- Cihazda akıllı parlaklık algılama ve güç koruma modu olmalıdır.

- Cihazda radyasyon yayılımını azaltıcı Tamper-proof metal muhafaza kullanılmalıdır.

- Cihazın tepki süresi 8 ms değerinde olmalıdır.

- Cihazın Ekran rengi 8 bit olmalıdır.

- Cihazın Renk sıcaklığı 10.000K oranında olmalıdır.

- Cihazın MTBF oranı 50.000h olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet CVBS(BNC) video girişi olmalıdır.

- Cihaz üzeride 1 adet VGA (D-Sub) yuvası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet DVI-D (1080P[1920x1080]) dijital sinyal yuvası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet HDMI (1080P[1920x1080]) dijital sinyal yuvası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet CVBS (BNC)  çıkışı olmalıdır.

- Cihaz çalışırken en fazla 133W, bekleme modunda en fazla 1W güç tüketmelidir

- Cihaz AC90~264V (+/-/% 5)  50/60Hz güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihaz modüler veya kabin kurulumu şeklinde opsiyonel olarak monte edilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihazın kontrol sinyali ,Kızılötesi, RS232 çift mod ve uzaktan PC kontrolü olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 21.0 kg olmalıdır.

- Cihazın Birim boyutları 1021,98×576,57×117.00 mm olmalıdır.

- Cihaz 0~50˚C derece sıcaklık aralığında ve 90%~10% nem yoğunluğunda çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazen az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz Teklif Edilen marka kamera üreticisinin kendi markası veya patentli markası olmalıdır bunu belirten evrak ile ihale aşamasında verecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır.

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.