DAHUA NVR608-64-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Ana işlemci Endüstriyel gömülü mikro işlemci olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazın işletim arayüzü web modu, yerel GUI olmalıdır.

- Cihazın kamera ile çevre koruması 24 kanal, AI araması, resimleri kanala, saate ve olay türüne göre arama şeklinde olmalıdır.

- Cihazın kamera ile yüz tanıma 24 kanal, yüz nitelikleri 6 özelliği cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakalı algılayabilir durumda olmalıdır.

- Cihazda AI araması resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arama şeklinde olmalıdır.

- Cihaz SMD Plus kamera ile 32 kanal, AI araması hedef sınıflandırmaya göre (insan,araç) algılayabilir durumda olmalıdır.

- Cihazın kameraya göre video meta verileri 12 kanal, insan vücudunun üst,üst resnk,alt,alt renk,şapka,çanta, cinsiyet,yaş, şemsiyeyi algılayabilir durumda, araçta ise plaka no, türü, rengi,araç türü,logo,plaka rengi,süs,arama, emniyet kemeri ve bölgeyi, motorsuz araçta tip,renk,yolcu sayısı ve kask’ı algılayabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda AI araması meta verilere göre arama hedef videosunu destekleyebilir durumda olmalıdır.

- Cihazın kamera ile ANPR 8 kanal olmalıdır.

- Cihazın kamera ile stereo analizi 32 kanal, AI araması, hedef sınıflandırmasına göre arama (Düşme Tespiti, Kişi yaklaşım tespiti, kişi no.istisna tespiti,duran kişi ve zorlama tespitini algılayabilir durumda olmalıdır.

- Cihazda IP Kamera Girişi 64 Kanal olmalıdır.

- Cihazda şebeke bant genişliği, erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mbps ve yönlendirme için 384 Mbps olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP, 1080P,960P,720P,D1,CIF,QCIF olmalıdır.

- Cihazın kod çözme yeteneği 1080p’de 16 kanal (30 fps) olmalıdır.

- Cihazın video çıkışı, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 / HDMI2: 3840 × 2160 @ 30 fps, 3840 × 2160 @ 25 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı, VGA ve HDMI 1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkışı. Hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K izleme desteklenebilir durumda olmalıdır.

- Cihazın çoklu ekran görüntüsü 1.ekran: 1/4/8/9/16/25/36/64, 2.ekran: 1/4/8/9/16 olmalıdır.

- Cihazın video sıkıştırma özelliği smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4 /MJPEG olmalıdır.

- Cihazın ses sıkıştırması AAC/MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM olmalıdır.

- Cihazın network protokolü HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR desteği, NVS, vb.), P2P olmalıdır.

- Cihazın akıllı desteği, IOS,Android olmalıdır.

- Cihazda ONVIF (profil T / S / G), CGI, SDK olmalıdır.

- Cihazda çok kanallı playback 1/4/9/16 olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Plan (Genel, MD (Hareket Algılama), Alarm, MD ve Alarm, Smart, POS) olmalıdır.

- Cihazda depolama yöntemi yerel HDD ve network olmalıdır.

- Cihazda sabit drive, USB, eSATA olmalıdır.

- Cihazın playback işlevi, 1. Yürüt, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, frame başına oynat 2. Tam ekran, yedekleme (kes / dosya), kısmen büyüt, ses açık / kapalı olmalıdır.

- Cihazda disk grubu mevcut olmalıdır.

- Cihazda Raid desteği RAID 0/1/5/6/10 olmalıdır.

- Cihazda genel alarm Hareket algılama, özel alan maskeleme, video kaybı, yerel alarm, PIR alarmı, IPC alarmı olmalıdır.

- Cihazda anormallik alarmı Kamera çevrimdışı, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, network güvenliği anormalliği olmalıdır.

- Cihazda smart alarm Çevre koruması, yüz tanıma, SMD, video meta besleyici (insan, motorlu araç, motorlu olmayan araç), ANPR, kişi sayma, stereo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası olmalıdır.

- Cihazda alarm bağlantısı Kayıt, anlık görüntü, IPC harici alarm çıkışı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta olmalıdır.

- Cihazda ses girişi ve çıkışı 1 kanal, RCA konektörü olmalıdır.

- Cihazda HDD 8 SATA III port,tek bir HDD için 10TB’a kadar olmalıdır.

- Cihazda alarm girişi, 16 kanal, alarm çıkışı 8 kanal olmalıdır.

- Cihazda 1 eSATA olmalıdır.

- Cihazda depolama genişletme için 1 Mini SASA port olmalıdır.

- Cihazda RS-232 1 kanal, hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılır durumda olmalıdır.

- Cihazda RS-485 PTZ’yi kontrol etmek için kullanılan 1 kanal ve birden çok protokolü desteklemek için bulunmalıdır.

- Cihazda 2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port olmalıdır.

- Cihazda HDMI 2, VGA 1 olmalıdır.

- Cihazda network kendinden uyarlamalı Ethernet port ve 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps optik port olmalıdır.

- Cihazın güç kaynağı tek, AC100V-240V,50-60Hz olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi <20 W (HDD olmadan) olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 9 kg (HDD olmadan) olmalıdır.

- Cihazın boyutları 444 mm x 459.1 mm x 95 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma koşulları –10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F), + 35 ° C (+ 95 ° F) olmalıdır.

- Cihazın depolama koşulları 0 ° C ila + 40 ° C (+ 32 ° F ila + 104 ° F) olmalıdır.

- Cihazın çalışma nemi % 10 -% 93 (RH), depolama nemi % 30 -% 85 (RH) olmalıdır.

- Cihazın çalışma yüksekliği 3000 m (9843 ft) olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.