         DAHUA IPC-HFW 4231EP-S IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/ 2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama STARVIS CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1920(H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kamera RAM/ROM kapasitesi 256MB/ 32MB olmalıdır.
4) Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.
5) Kameranın otomatik, manuel diyagram “shutter” hızı 1/3(4)~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
6) Kamera , renkli modda minimum 0,009 Lux / F2.0 ışık değerinde 0.07Lux /2.0 , 0 lux/F2.0 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

7) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

8) Kamerada bulunan 2 adet Oto/ Manuel IR ledlerin mesafesi Max. 40 m olmalıdır.
9) Kamera üzerinde 3.6 mm(6mm opsiyonel) / F2.0(F2.0) değerinde sabit lens olmalıdır.

10) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:87°(51°) , H:48°(30°) değerinde olmalıdır.

11) Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.
12) Kameranın sabit fokus kontrol özelliği olmalıdır.
13) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama (opsiyonel) , Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
14) Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.
15) Kamera 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

16) Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P (1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)çözünürlüklerini desteklemelidir.
17) Kamera ana yayında 1080P (1~50/60fps)değerinde, alt yayında D1(1~50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 
1080P(1~25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

18) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~ 9472Kbps H265 sıkıştırma formatında 14 ~ 5632Kbps değerleri arasında olmalıdır
19) Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.
20) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

21) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.
22) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
23) Kamerada , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

24) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.
25) Kamerada 4 Alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, özelliklerini desteklemelidir.
26) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.
27) Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

28) Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.
29) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

30) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
31) Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMPAğ protokollerini desteklemelidir.

32) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

33) Kamera, ONVIF, PSIA, CGI uygunluk profilini desteklemelidir.

34) Kamera iOS , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.
35) Kamerada Max 128GB Micro SD kart desteği bulunmalıdır.
36) Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

37) Kamera maksimum 6W güç sarfiyatı yapmalıdır.

38) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
39) Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

40) Kameranın boyutları 180mm×70mmx70mm değerlerinde olmalıdır.
41) Kameranın ağırlığı en fazla 0.41 kg olmalıdır.
42) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
43) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
44) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
45) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

46) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
47) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
