DAHUA HAC-HMW3100P KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/ 3” boyutunda 1 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1280H) x 720 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kameranın shutter hızı PAL 1/25s~ 1/100000s oranında olmalıdır.

4) Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.
5) Kamera , renkli modda minimum 0,05 Lux / F2.0 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux  (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

7) Kamerada bulunan 1 adet Oto/ Manuel IR ledlerin mesafesi Max. 20 m olmalıdır.
8) Kamera üzerinde 2.8mm opsiyonel F2.0 değerinde sabit iris / sabit lens yapısına sahip olmalıdır.
9) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:91.6 değerinde olmalıdır.

10) Kameranın Montaj tipi “Board-in ” olmalıdır.
11) Kameranın yakın odak mesafesi 400mm 15.75 olmalıdır.
12) Kamera, 720P (1280 x 720) çözünürlüklerini desteklemelidir.
13) Kameranın Frame oranı 25/30fps@720P olmalıdır.

14) Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve CVBS Standart çözünürlüklü Video Çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.

15) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.
16) Kamerada OSD menü Çoklu-Dil seçeneği mevcuttur.

17) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.
18) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
19) Kamerada, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için Digital WDR fonksiyonu olmalıdır.

20) Kamera üzerinde 2D “Dijital Parazit Giderme”özelliği olmalıdır.
21) Kamera Oto/Manuel Smart IR desteği bulunmalıdır.

22) Kamerada yatay ayna (varsayılan) özelliği mevcuttur.

23) Kamerada 1 kanal dahili mikrofon ses arayüzü olmalıdır.

24) Kamera 12V DC ±25% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

25) Kamera maksimum 2.9W (12V DC, IR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

26) Kamera -40 °C ~ +70 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
27) Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.
28) Kameranın boyutları 107.3mm×42.5mm×54.5mm değerlerinde olmalıdır.
29) Kameranın ağırlığı en fazla 0.31 kg olmalıdır.
30) Kameranın kasası alüminyum malzemeden olmalıdır.
31) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
32) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
33) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
34) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

35) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
36) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
