DAHUA HAC-HMW3200 KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/ 2.9” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kameranın shutter hızı PAL 1/25s~ 1/100000s oranında olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,02 Lux / F2.0 ışık değerinde ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux  (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 1 adet Oto/ Manuel IR ledlerin mesafesi Max. 20 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3.6 mm (2.8mm opsiyonel) F2.0 değerinde sabit iris / sabit lens yapısına sahip olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:82.8°~ (106°) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in ” olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 800mm (500mm), 31.50 (19.69) olmalıdır.

- Kamera, 1080P (1920 x1080) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kameranın Frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P olmalıdır.

- Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı ve CVBS Standart çözünürlüklü Video Çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamerada OSD menü Çoklu-Dil seçeneği mevcuttur.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için Digital WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2D “Dijital Parazit Giderme”özelliği olmalıdır.

- Kamera Oto/Manuel Smart IR desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 kanal dahili mikrofon ses arayüzü olmalıdır.

- Kamera 12V DC ±25% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 2.9W (12V DC , IR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları 107.3mm×42.5mm×54.5mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.31 kg olmalıdır.

- Kameranın kasası alüminyum malzemeden olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.