DAHUA IPC-HF5231 EP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kameranın 256MB/32MB RAM / ROM kapasitesi olmalıdır.

- Kameranın shutter hısı 1/3~1/100000s olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,004 Lux / F1,2 (renkli 1/3s, 30IRE),0.04Lux/F1.2 (renkli 1/30s,30IRE), 0.002 Lux/F1.2 ( siyah beyaz 1/3s, 30IRE), 0.02 Lux /F1.2 (siyah beyaz 1/30s,30IRE) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada Auto Back Focus (ABF) olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kamera 3’lü görüntü akış kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kamera,1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)  çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P(1~50/60fps) değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamera CBR/VBR Bit oranı kontrolüne sahip olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~ 9472Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14  ~ 5632 Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC”fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI özelliklerini  desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada ON/OFF Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 128GB  micro SD kart desteği bulunmalıdır

- Kamerada 1 Port Video arayüzü ve 1 kanal giriş çıkış Dahili Mic. Ses arayüzü özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 Port RS485 bağlantı portu olmalıdır.

- Kamera DC 12 V, AC24V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 135.4mm x 74.4mm x65.5mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.66 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.