DAHUA-DH-ITC237-PW1A-IRZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/ 1.9” boyutunda 2 Megara CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı 1/25 ~ 1/10000 olmalıdır.

- Kamerada 4 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 4 ~ 8 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 4 mm~8mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.8 ve odak kontrolü otomatik olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 101°~36°  V: 53°~20°   olmalıdır.

- Kameranın Lens 1 şerit aralığında yakın odak mesafesi 4-8 m olmalıdır.

- Kamerada Plaka Tanıma (LPR) gömülü bir şekilde olmalıdır.

- Kameranın Plaka algılama modeli video algılamalıdır.

- Kamerada ekran görüntüsünü tanımlar ve resimlemek için Plakayı keser özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada zaman , yer, plaka numarası şerit numarası OSD’de mevcut olmalıdır.

- Kameranın White listi 1000 kayıt alabilmelidir.

- Kamerada bariyer kontrolü için 1 kanal röle çıkışı olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS özelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF, CGI, SDK  ile birlikte çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Micro SD kart 64 GB olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.264M/H.264H/H.264B özelliğinde olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 1080P (1920x1080) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 1080P (1 ~ 50/60fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264: 80K ~ 10Mbps; özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR (120db) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada Smart IR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 2 kanal giriş 1 kanal çıkış Alarm desteklemelidir.

- Kamera IP 66 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera AC24V, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <15W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 273.30 x 94.8 x 94.8(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 1.12 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihaz Üreticinin kendi orijinal markası olmalıdır ve üretici firmanın OEM ürünü olmamalıdır.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.