DH-SD6AL830V-HNI PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/1,7 ” boyutunda 12 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 3840(H) x 2160 (V) değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda 1024M/128M RAM/ROM kapasitesi olmalıdır.

- Cihazın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/1~1/30.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,05 Lux @ F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az; 0Lux (IR Açık) değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 56dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazdaki Lazer modülü oto/manuel IR LEd 500 m görüş mesafesine sahip olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 6mm~180mm (30x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.8 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 61.2°~2.1° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan  hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt aralığı -20°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihazın Manuel Kontrol hızı Pan 0.1° ~200° /s ; Tilt 0.1° ~120°/s değerinde olmalıdır.

- Cihazın Prsent Hızı Pan 240° /s; Tilt : 200°/s değerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde ayarlanabilir 300 preset, 5 Pattern, 8 Tour, oto Pan, oto tarama olmalıdır.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde, güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz, DH-SD, Pelco-P ve Pelco-D protokollerini desteklemeli ve kullanılan protokolü otomatik tanımlayabilmelidir.

- Cihaz oto- trackingi desteklemelidir ve  IVS özelliği tripwire, saldırı tespit, Eksik ve terk nesne tespiti ve yüz algılama vs. özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz, H.265+ /H265/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatı özelliğinde olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi bulunmalıdır.

- CihazÇözünürlüğü4K(3840x2160)/1080P(1920×1080)/1.3M (1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/ 704×480) CIF(352×288/352×240 olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana akımda 4K/1080p/1.3M/720P(1~25/30fps),  , alt akım D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve Alt akım 2 özelliği 1080p/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın Bit rate CBR/VBR kontrolü ve bit oranı H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG :56K-20480Kbps olmalıdır.

- Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “Otomatik Kazanç Kontrolü “AGC fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik, ATW, açık/kapalı, Manual ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazın 2D ve 3D olarak ayarlanabilen Ultra DNR “Dijital Parazit Giderme” fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz Digital WDR fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda EIS, ANTİ- SİS ( Defog ) özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI özelliklerini desteklemelidir.

- Cihazın Ses sıkıştırma özelliği G.711a/G.711mu/PCM/G.726 /AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2olmalıdır.

- Cihazın üzerinde RJ45 10/100 Base-T Ethernet portu olmalıdır.

- Cihaz IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP, ICMP,IGMP, SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz , ONVIF protokolünün PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Cihaz iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz mak. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda depolama alanı desteği bulunmalıdır.

- Cihazda 1 kanal Video arayüz özelliği olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal giriş 1 kanal çıkış ses arayüzü bulunmalıdır.

- Cihazda 1 adet RS 485 portu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 7 kanal giriş, 2 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V / 3A(±25% ) Hİ POE  güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın Güç 24W, 38W (IR ve Isıtıcı Açık iken) olmalıdır

- Cihazın Çalışma Ortamı Tüketimi -40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH olmalıdır

- Cihazın boyutları Ø240mm × 357mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 6,75 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.