DAHUA IPC-HDBW4231FP-M IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2 .8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır

- Kamera RAM/ROM 256MB/32MB kapasitesinde olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 (4) ~1/100000s olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,009 Lux / F2.0 (renkli 1/3s,30IRE) ışık değerinde 0.07 lux/2.0 (Renkli 1/30s,30IRE)ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F2.0 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 10 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 20 metre olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 3.6mm, 2.8 mm ,6mm / F2.0 değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:87°(110°,51°) ,       V:48° (58°,30°) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in ” olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Tripwire, Saldırı tespit, eksik ve Terk nesne algılama, yüz algılamalarını (opsiyonel) kapsamalıdır.

- Kameranın Video sıkıştırması H265+/H265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P(1 ~ 50/60fps) değerinde, alt yayında  D1/CIF çözünürlükte (1 ~ 50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR şeklinde kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~ 9472 Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14 ~ 5632 Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/AAC /G.726 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada dahili mikrofon desteği bulunmalıdır.

- Kamera DC 12 V güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 4.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın boyutları Φ106mm×50.3mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın net ağırlığı en fazla 0.4 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.