DH-TPC-PT8420AP-B100Z30 KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın sensör tipi uzun ömür soğutmasız VOx Mikrobolometre olmalıdır.

- Cihaz 400 (H) x 300 (V) efektif piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda piksel boyutu 17um olmalıdır.

- Cihazın Termal hassasiyeti <40mK@f/1.0 oranında ve spektral aralığı 7～14um olmalıdır.

- Cihazın Görüntü ayarları / Parlaklık / Netlik/ ROI/DDE/ AGC / FFC / 3D DNR ayarlarını desteklemelidir.

- Cihazın Renk paletleri 14(Beyaz Sıcak / Siyah Sıcak / Demir Satır / Icefire / Fusion \ Gökkuşağı \ Globow \ Iconbow1 \ Iconbow2 vs) olmalıdır.

- Termal sabit lensinin odak uzaklığı 100mm odak uzaklığı görüş açısı 3.9°x 2.9° olmalıdır.

- Cihazın Odak mesafesi Athermalized, Focus-free olmalıdır

- Termal etkili mesafesi insan saptamada 3000 m, insan tanımada 750 m insan kimlik tanıma‘da 380 m mesafede olmalıdır.

- Termal etkili mesafesi Araç saptamada 8800m, araç tanımada 2300m, araç kimlik tanıma’da 1200m mesafede olmalıdır.

- Cihazın görüntü sensörü 1/1.9 Sony CMOS 2 Megapiksel olmalıdır.

- Cihazın efektif pikseli 1944(H) 1092 (V) olmalıdır.

- Cihazın üzerinde Elektronik Diyagram “Shutter” Hızı 1/1sn~1/30.000sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,001 Lux / F1.5 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0,0001 Lux /F1.5; değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazda 9 adet oto/manuel 150 m IR görüş mesafesine sahip olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 6mm~180mm (30x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.5 ~ F4.3 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı H: 59° ~ 2.4° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt aralığı -90°~40°  değerleri arasında olmalıdır.

- Cihazın Manuel Kontrol hızı Pan 0.1° ~160° /s ; Tilt 0.1° ~60°/s değerinde olmalıdır.

- Cihazın Preset Hızı Pan: 0.1° ~160° /s ; Tilt: 0.1° ~60° /s değerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 300 preset 5 Pattern noktası, 8 tur yörüngesi ve Otomatik tarama olmalıdır.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde, güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın Boşta hareket algılandığında herhangi bir komutu, belirtilen süre içinde Preset / Pan / Tarama etkinleştirme / Kişisel / Desen olmalıdır.

- Cihaz DH-SD Pelco-P/D protokollerini desteklemelidir.

- Cihazın Video sıkıştırma oranı H.264/ MJPEG olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana yayında Termal: 1280*1024 (default)/ 720P @1~25/30fps Visible: 1080P (default)/720P@1~25/30fps Alt yayında ,  Termal: 640*512 (default)/ 320*256 @1~25/30fps Visible: CIF(default)/D1@1~25/30fps olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı H.264: 640 ~ 8192bps olmalıdır.

- Cihazda Bit Rate CBR/VBR kontrolünde olmalıdır.

- Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın “Arka ışık Telafisi”, BLC/ HLC / WDR özelliğinde olmalıdır.

- Cihazın ayarlanabilen 3D DNR “Dijital Parazit Giderme” fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın “Beyaz dengesi”, Otomatik, ATW, açık veya kapalı manuel olmalıdır.

- Cihazda 4 Bölge Hareket algılama, İlgili bölge, açık / kapalı Defog özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 19x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihazda Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 4 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın Ses sıkıştırma özelliği G.711a / G.711Mu/AAC olmalıdır.

- Cihazın IVS özelliği Tripwire, Gelişmiş akıllı işlevler, Eksik nesne algılama, yangın algılama ve alarm olmalıdır.

- Cihazın üzerinde RJ45 10/100 Base-T Ethernet portu olmalıdır.

- Cihaz IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz, ONVIF protokolünün S&G, PSIA,CGI profilini desteklemelidir

- Cihaz iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir

- Cihaz mak. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde maksimum 256GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası bulunmalıdır.

- Cihazda 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel) Video arayüzü özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 kanal ses giriş çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet RS485 portu bulunmalıdır.

- Kamera üzerinde 7 kanal giriş, 2 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V /5A ±15%güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın Gücü max. 30W , Max. 70 w( Isıtıcı ve Ledler açık iken) olmalıdır

- Cihazın Çalışma Ortamı Tüketimi -40 °C ~ +70 °C, ≤95% RH olmalıdır

- Cihaz IP67 Dayanıklılık sertifikasına sahiptir.

- Cihazın 345mm x 252mm x 470mm Boyutlarında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 13kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.