PFS-4218-16ET-240 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın Ethernet Port özelliği 2*10/100/1000 Base-T (Combo Port), 2*1000 Base-X (Combo Port), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) olmalıdır.  
2) Cihacın PoE güç Tüketimi Port1/2, Hi-PoE (60W), PoE+, PoE, Her Güç ≤30W total de  ≤240W olmalıdır. 
3) Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE olmalıdır.
4) Cihazın switch kapasitesi 8.8g olmalıdır.
5) Cihazın Paket iletim oranı 5.36 Mpps olmalıdır.

6) Cihaz üzerindeki nem 10%~90% RH olmalıdır.

7) Cihazın Güç tüketimi AC100 ~ 240V olmalıdır.
8) Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 4KV ve diferansiyel modu 2KV olmalıdır.
9) Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣10℃～55℃ olmalıdır.
10) Cihazın ağırlığı 3.51kg olmalıdır.

11) Cihazın ölçüleri 440mm x 300mm x 44mm olmalıdır.
12) Cihazın aksesuarları PFT3950; 1.25G 850Nm,500m,LC, çok modlu, PFT3960; 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, tek modlu, PFT3970; 1.25G 1550 / 1310nm,20km, LC, Tek modlu olmalıdır.

13) Cihazın sisteme girişi kullanıcı adı/şifre:admin/admin, IP adresi:192.168.1.110/24 olmalıdır.

14) Cihazın PoE bütçesi 240W olmalıdır.

15) Cihazın MAC tablosu 4K olmalıdır.

16) Cihazın VLAN özelliği 802.1Q Standart VLAN olmalıdır.
17) Cihazın spanning tree özelliği STP, RSTP olmalıdır.

18) Cihazda port toplama statik port toplama ve LACP protokolü olmalıdır.

19) Cihaz çoktan bire port yansıtma özelliği olmalıdır.

20) Cihaz DHCP istemcisini desteklemelidir.

21) Cihazda 250m’ye kadar güç ve veri iletim mesafesi olmalıdır.

22) Cihazın akış kontrolü geri basınç tipi kontrolüne dayalı yarım dubleks; F PAUSE çerçeveye dayalı dubleks özelliği olmalıdır.

23) Cihazın güvenlik özellikleri port’a dayalı IP+MAC bağlama, IEEE802.1x port kimlik doğrulaması olmalıdır.

24) Cihazın sistem bakımı tek düğmeyle kurtarma, günecllenmiş paket yüklemesini destekleme ve sistem günlüğü olmalıdır.

25) Cihazda Qos yüksek ve düşük öncelikli, WRR 802.1P, DSCP ve protokole göre destek önceliği olmalıdır.

26) Cihazda network yönetimi WEB (http ve https protokolü), SNMP V1/V2C/V3’ü desteklemelidir.

27) Cihazın PoE yönetimi PoE ayarı (gerçek zamanlı bağlantı noktası tüketimi), PoE olay istatistikleri ile green PoE olmalıdır.
28) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
29) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
30) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
31) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

32) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

33) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
