S5500-48GT4GF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit/olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oran 78 Mpps olmalıdır.

- Cihazda 1 konsol yönetim bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda 48x10/100/1000Base-T Ethernet port, 4x1000 BASE-X sabit port olmalıdır.

- Cihazda LACP, manuel port entegrasyonu ve her toplamada maksimum 8 adet bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz STP, RSTP ve MSTP Layer-2 ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz Vlan yönetimi desteklemelidir. Bu özellikle birlikte port tabanlı ve protokol tabanlı vlan yapılandırmaları oluşturulabilmelidir. MAC adress-, GVRP, QinQ ve flexible QinQ  destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz DHCP özelliği ile birlikte DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP snooping option82 sunucusu yapılandırma özelliklerini yönetebilmelidir.

- Cihaz IPv4 statik yönlendirme ve RIP ve OSPF’yi destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda IPv4 ve IP6 çift protokol, IPv6 statik yönlendirme, ND ve PMTUD, Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6 ve ICMPv6 özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz IGMP ve MLD Snooping ile birden çok noktaya yayın özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz 32 adet cihazı yığınlama kapasitesine sahip olmalıdır

- Cihazda port Mirroring özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz L2 den L4 ‘e mac adresleri,Ip adresleri,TCP/UDP ve  Vlan yapılarına göre erişim kontrol listeleri oluşturabilmelidir.

- Cihaz donanım tabanlı IPV6 ve QoS’a göre erişim kontrol listeleri oluşturabilmelidir.

- Cihaz QoS özelliklerini desteklerler yapıda olmalıdır.Cihaz bu özellik sayesinde akış tabanlı paket filitreleme akış temelli yönlendirme ve akış temelli hız sınırlandırma imkanı sağlamalıdır.

- Cihazda IEEE 802.1X kimlik doğrulama, MAC adresi kimlik doğrulama, SSH 2.0, SSL, HABP, SAVI,ARP, DoS güvenlik protokolleri bulunmalıdır.

- Cihaz aux modem,telnet,SSH2 ve CLI üzerinden yapılandırılabilmelidir.

- Cihaz güncellemeleri FTP,TFTP,xmodem ve SFTP üzerinden yapılabilmelidir.

- Cihaz SNMP v1 / v2c / v3 özelliklerini desteklemelidir.

- Cihaz Sanal Kablo Testi (VCT)  özelliğini desteklemelidir.

- Cihaz NTP üzerinden tarih saat güncellemelerini yapabilmelidir.

- Cihazın Çalışma ortam nemi:% 5 -% 95 (yoğuşmasız) olmalıdır.

- Cihazın Depolama ortam nemi:% 5 -% 95 (yoğuşmasız) olmalıdır.

- Cihaz 3.4 Kg’dan daha hafif olmalıdır.

- Cihazın sabit güç tüketimi 20W olmalıdır.

- Cihaz yükteyken güç tüketimi 32W dan yüksek olmamalıdır.

- Cihazın çalışma gerilimi Ac 100V-240V  50/60 Hz olmalıdır.

- Cihazın boyutları 440x228x44mm olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.