DAHUA NVR 5424-24P 4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Quad core gömülü işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda toplam 24 kanal IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz, 1 Kanal giriş , 1 Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 2 adet HDMI, 1 adet VGA çıkışı olmalıdır

- Cihaz , 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran, 8’li , 9’lu, 16’lı , ikincil ekranda 1/4/8/9/16’lı ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.

- Cihaz H.265+/H.265/akıllı H.264+/H.264/MJPEG/ formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihaz, 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P,D1 & etc. çözünürlüklerde kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum kayıt oranı 320 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın bit oranı 16Kbps~ 20Mbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 16 adet Alarm girişi olmalıdır.

- Cihazın 6 adet Röle çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, 1/4/9/16’lı kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB Device/Network/ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100/1000M) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazın 24 Ports (IEEE802.3at/af) poe girişi olmalıdır.

- Cihaz HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad,Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4 , CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz üzerinde her biri 8 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 4 adet SATA III girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde Tek HDD modu ve 1 adet eSATA Port olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 3adet USB2.0 girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde PC ve Keyboard bağlantısı için 1 adet RS-232 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , AC 100~240V , 50/60 Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz , maksimum ( HDD hariç) 18W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 440mm × 413.3mm x 76 boyutlarında 1.5U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 4.7kg olmalıdır.

- cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.