         DAHUA IPC-HDBW4431F-M-M12 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 2688 (H) x 1520 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır
3) Kamera RAM/ROM 512MB/32MB kapasitesinde olmalıdır.
4) Kamera , renkli modda minimum 0,08 Lux / F2.0 (renkli 1/3s,30IRE)ışık değerinde 0.3 Lux/F2.0 (renkli 1/30s,30IRE) ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F2.0 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

5) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

6) Kamerada bulunan 10 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 20 metre olmalıdır.

7) Kamera üzerinde 3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel)/ F20 değerinde sabit lens olmalıdır.

8) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:87°(104° ,  55)     V:48° (57°, 31° ) değerinde olmalıdır.

9) Kameranın Montaj tipi “Board-in ” olmalıdır.

10) Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.
11) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları ( opsiyonel )Tripwire, Saldırı, eksik ve Terk nesne algılama, yüz algılamalarını kapsamalıdır.
12) Kameranın Video sıkıştırması H265+/H265/H.264+/H.264 olmalıdır.

13) Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

14) Kamera,4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)çözünürlüklerini desteklemelidir.
15) Kamera ana yayında4M(1~25/30fps) değerinde, alt yayında  D1 çözünürlükte (1 ~ 25/30fps) değerinde, üçüncül yayında ise 720P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

16) Kamerada Bit Rate CBR/VBR şeklinde kontrolü olmalıdır.

17) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~10240 Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14 ~ 9984 Kbps değerleri arasında olmalıdır.
18) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

19) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

20) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

21) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

22) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

23) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

24) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.
25) Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

26) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır

27) Kamera üzerinde G.711a/ G.711Mu/AAC /G.726 sıkıştırma formatında olmalıdır.

28) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) M12 D-coding özelliği bulunmalıdır.
29) Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

30) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

31) Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

32) Kamera iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

33) Kameranın 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.
34) Kamerada dahili mikrofon desteği bulunmalıdır. 
35) Kamera DC 12 V  PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

36) Kamera maksimum <4.5W  güç sarfiyatı yapmalıdır.

37) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
38) Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

39) Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.
40) Kameranın boyutları Φ106mm×50.3mm değerlerinde olmalıdır.
41) Kameranın net ağırlığı en fazla 0.4 kg olmalıdır.
42) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
43) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
44) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
45) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

46) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

47) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

