DH-SD6AL245U-HNI PTZ KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın görüntü sensörü 1/2,8” boyutunda 2 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.
2) Cihaz, 1920 (H) x 1080 (V) değerlerine sahip olmalıdır.

3) Cihazın RAM/ROM kapasitesi 1024M/128M olmalıdır.

4) Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/1~1/30.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Cihazda 45 x Optik zoom değeri olmalıdır.

6) Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux @ F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az; 0Lux@1.6 (IR açık)değerinde görüntü verebilmelidir.

7) Cihazın sinyal / parazit oranı 56dB değerinden fazla olmalıdır.
8) Cihazdaki Lazer modül Oto/ manuel IR LEd’ler 550 m görüş mesafesine sahip olmalıdır.
9) Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 3.95mm~177.7mm (45x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

10) Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.95 değerleri arasında olmalıdır.

11) Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

12) Cihaz lensinin görüntüleme açısı 70.3°~1.8° değerleri arasında olmalıdır.
13) Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.
14) Cihaz PTZ motorunun Pan  hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt aralığı -20°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.
15) Cihazın Manuel Kontrol hızı Pan 0.1° ~200° /s ; Tilt 0.1° ~120°/s değerinde olmalıdır.

16) Cihazın Prsent Hızı Pan 240° /s; Tilt : 200°/s değerinde olmalıdır.
17) Cihaz üzerinde ayarlanabilir 300 preset, 5 Pattern, 8 Tour, oto Pan, oto tarama olmalıdır.

18) Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

19) Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde, güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

20) Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

21) Cihaz, DH-SD / Pelco-P / D protokollerini desteklemeli ve kullanılan protokolü otomatik tanımlayabilmelidir.
22) Cihazda Oto Tracking özelliği mevcuttur.

23) Cihazın IVS özelliği Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama, sıcaklık haritası Desteği olmalıdır.
24) Cihaz H.265+/H265/H.264+/H264 sıkıştırma formatı özelliğinde olmalıdır.
25) Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

26) Cihaz Çözünürlüğü 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) olmalıdır.
27) Cihazın Frame oranı Ana akımda 1080P/1.3M/720P (1~50/60fps), alt akım D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve Alt akım 2 özelliği 1080p/1.3M/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.
28) Cihazda Bit Rate CBR/VBR kontrolünde olmalıdır.
29) Cihazın Bit oranı H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, olmalıdır.
30) Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

31) Cihaz üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “Otomatik Kazanç Kontrolü “AGC fonksiyonları olmalıdır.
32) Cihaz üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik, ATW, açık/kapalı, Manual ayarlanabilir yapıda olmalıdır

33) Cihazın 2D ve 3D olarak ayarlanabilen Ultra DNR “Dijital Parazit Giderme” fonksiyonu olmalıdır.

34) Cihaz WDR (120dB) fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

35) Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.
36) Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI, EIS, Defog özelliklerini desteklemelidir.
37) Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.  
38) Cihaz görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır
39) Cihazın Ses sıkıştırma özelliği G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/ G.726/G.729/MPEG2-L2olmalıdır.
40) Cihazın üzerinde RJ45 10/100 Base-T Ethernet portu olmalıdır.
41) Cihaz , IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

42) Cihaz , ONVIF, PSIA,CGI profilini desteklemelidir.
43) Cihaz iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

44) Cihaz mak. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.
45) Cihazın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda depolama alanı desteği bulunmalıdır.
46) Cihaz 1 kanal Video arayüzünü desteklemelidir.
47) Cihazda 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü bulunmalıdır.

48) Cihazda 1 adet RS485 bağlantı portu girişi bulunmalıdır.
49) Cihaz üzerinde 7 kanal giriş, 2 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.
50) Cihaz, AC24V / 3A(±25% ) Hİ-PoE güç kaynağı ile beslenmelidir.

51) Cihazın Güç 24W, 38W (IR açık) olmalıdır

52) Cihazın Çalışma Ortamı Tüketimi -40 °C ~ 70 °C, ≤90% RH olmalıdır

53) Cihazın boyutları Ø240mm × 357mm değerlerinde olmalıdır.
54) Cihazın ağırlığı 6.75 kg ağırlığında olmalıdır.
55) Cihaz IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.
56) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
57) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
58) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
59) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
60) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
61) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

