DH- PTZ12248V-LR8-N KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/1.9” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 1920 (H) x 1080(V) değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda RAM/ROM kapasitesi 1024M /128M olmalıdır.

- Cihazın shutter hızı 1/1s – 1/30,000s olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,001 Lux @ F1.4 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az; 0Lux@1.4 ( IR açık) değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 55dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazda IR led Lazer modülü otomatik/manuel mesafesi 1200m’ye kadar olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 5.7mm~275mm (48x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.4~F4.5 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı 64.55°~1.5° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt aralığı -90°~45° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihazın Manuel Kontrol hızı Pan 0.1° ~160° /s ; Tilt 0.1° ~60°/s değerinde olmalıdır.

- Cihazın Prsent Hızı Pan 160° /s; Tilt : 60°/s değerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde ayarlanabilir 300 preset, 5 Pattern, 8 Tour, oto Pan, oto tarama olmalıdır.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde, güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz, DH-SD, Pelco-P/D protokollerini desteklemeli ve kullanılan protokolü otomatik tanımlayabilmelidir.

- Cihaz oto- Tracking özelliğini desteklemelidir.

- Cihazda IVS akıllı analiz fonksiyonları, Tripwire (Tel İhlalı ) , terk edilmiş nesne algılama, eksik nesne algılama, yüz algılama , ısı haritası özelliklerini kapsamalıdır.

- Cihaz, H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatı özelliğinde olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Cihaz Çözünürlüğü 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) olmalıdır.

- Cihazın Frame oranı Ana akımda 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) , alt akım D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve Alt akım 2 özelliği 1080p/720P (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazda Bit Rate CBR/VBR kontrolleri olmalıdır.

- Cihazın Bit oranı H.265/H264: 448K ~ 8192Kbps, olmalıdır.

- Cihazın, gerçek Gece/Gündüz görüntüsü sağlayan ICR fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “Otomatik Kazanç Kontrolü “AGC fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik, ATW, açık/kapalı, Manual ayarlanabilir yapıda olmalıdır

- Cihazın 2D ve 3D olarak ayarlanabilen Ultra DNR “Dijital Parazit Giderme” fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz 120db “WDR” fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda ROI, açık kapalı Defog (Anti-Sis) ve EIS özellikleri bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180° olmalıdır.

- Cihazın Ses sıkıştırma özelliği G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 olmalıdır.

- Cihazın üzerinde RJ45 100 Base-Tx/1000 Base-T Ethernet portu olmalıdır.

- Cihaz, IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP, IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP,DNS,PPPOE, DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1xAğ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz , ONVIF, PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Cihaz iOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz mak. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde maksimum 128 GB kapasiteyi destekler yapıda depolama alanı bulunmalıdır.

- Cihazda 1 video (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) arayüz bulunmalıdır.

- Cihazda 1 kanal giriş 1 kanal çıkış ses arayüzü olmalıdır.

- Cihazda 1 port RS485 bağlantı girişi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 7 kanal giriş, 2 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V / 8A (±25%)güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın Güç 70W, 90W (IR açık iken) olmalıdır

- Cihazın Çalışma Ortamı Tüketimi -40 °C ~ 70 °C, ≤95% RH olmalıdır

- Cihazın boyutları 252(mm) x 345 (mm) x 474 (mm) değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 15 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz IP66 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.