DAHUA IPC-HDBW2431RP-ZS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 512MB / 32 MB olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 ~1/100000s olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0.03Lux/F1.4 (1/3s,30IRE), 0.3Lux/F1.4 (1/30s,30IRE), 0lux/F1.4 (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 2 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2. 7 mm~13.5mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.4 ve odak kontrolü motorize olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 104°~28° V: 55°~16°   olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.2 m olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kamerada akıllı fonksiyonlar özelliği olay tetkleyici, hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim, depolama anormalliği ve IVS Tripwire, saldırı gibi olayları algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265/H.264H/MJPEG (Alt Akış) özelliğinde olmalıdır.

- Kamera H.265+/h.265+ akıllı codec desteklemelidir.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü (2688x1520)/(2560×1440)/(2304x1296) /1080P(1920x1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)CIF(352×288/352×240)özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 4M(1 ~ 20fps)/                    3M (1 ~ 25/30fps) alt akımda D1 (1 ~ 20/25fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265: 12K ~ 8448Kbps; H.264:32K ~ 10240Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamerada kazanç kontrolü otomatik/manuel olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;RTCP özelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF Profili, S&G,API özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada yazılım yönetimi smart PSS, DSS,DMSS olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği IOS, Android, olmalıdır.

- Kamerada 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamerada IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera DC12V, PoE güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın kasası metal olmalıdır.

- Kameranın boyutları φ122mm×88.9(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,4 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.