DAHUA IPC-HDBW5431EP-ZE IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2688 (H) x 1520 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM kapasitesi 512 MB/ 32 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0,03 Lux / F1,4 ( renkli 1/3s,30IRE) ışık değerinde ve 0.3lux/F1.4 ( renkli 1/30s,30IRE) IR açık iken 0 Lux / F1.4 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 3 adet IR led oto/ manuel Max. IR LED mesafesi 50 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 ~13.5mm / F1.4 değerinde motorize oto iris lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:106°~31° , V: H:58°~17° değerinde olmalıdır.

- Kameranın Optik zoom oranı 5x olmalıdır.

- Kamera lens yakın odak mesafesi 0.3 m mesafesinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme oranı 0 ° ~ 355 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın (IVS) akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , alan ihlali ve Sahne Değişimi Algılama, Yüz Algılama kabiliyetlerini (opsiyonel) kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kameranın 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 4M(2688x1520)/4M(2560x1440)/3M(2304x1296) /720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/ 352×240)  çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 4M(1~25/30fps) değerinde, alt yayında D1 çözünürlükte (1 ~ 25/30fps) değerinde, üçüncül yayında ise 720P(1-25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~ 10240Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 14  ~9984 Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde G.711a/ G.711mu/AAC /G.726 sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera , ONVIF,PSIA,CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera i-Phone, i-Pad , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kameranın üzerinde 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 port video arayüzü ( sadece ayarlama için ) olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal ses giriş çıkış arayüzü olmalıdır.

- Kamera üzerinde 1 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.

- Kamera DC 12 V ,AC24V PoE+ (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 15W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahiptir.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları Φ159.1mm×117.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.95 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.