DAHUA IPC-HFW4231T-ASE IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/ 2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920(H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 256MB/ 32MB olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik, manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,009 Lux / F1.6 ışık değerinde 0.07Lux /1.6 , 0 lux/F1.6 (ır açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 4 adet Oto/ Manuel IR ledlerin mesafesi Max. 60 m olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3.6 mm(6mm opsiyonel) / F1.6(F1.6) değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:87°(52°) , H:46°(30°) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in” olmalıdır.

- Kameranın sabit fokus kontrol özelliği olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire , ihlal ve Sahne Değişimi Algılama (opsiyonel) , Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kamera 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P (1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080P (1~50/60fps) değerinde, alt yayında D1(1~50/60fps) değerinde, üçüncül yayında ise 
1080P(1~25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~ 10240Kbps H265 sıkıştırma formatında 14 ~ 9984Kbps değerleri arasında olmalıdır

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 Alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF, PSIA, CGI uygunluk profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 128GB Micro SD kart desteği bulunmalıdır.

- Kamerada 1 kanal ses giriş çıkış arayüzü olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal Alarm giriş 1 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <11W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın boyutları 244.1mm×79mmx75.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.815 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.