DAHUA IPC-HDW1230SP IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1 /2,7” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

2) Kameranın 1920 x 1080 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.
3) Kameranın RAM/ROM kapasitesi 256 MB/ 32MB olmalıdır.

4) Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kameranın minimum aydınlatma düzeyi renkli yapıda 0,08 Lux / F2.0 (renkli 1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0 (renkli 1/30s,30IRE) IR açık iken 0 Lux / F2.0 (IR açık)değerinde olmalıdır.

6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) oranı 50 db’den fazla olmalıdır.

7) Kamerada 12 adet Oto/Manuel IR Led Mesafesi 30m olmalıdır.
8) Kamera üzerinde 2.8mm ( 3,6 mm ) değerinde Focus kontrol sabit lens olmalıdır.

9) Kameranın max. Aralığı F2.0 Görüş açısı H: 104°/92° V: 55°/50° olmalıdır.

10) Kameranın lens montaj tipi board-in yapıda olmalıdır.
11) Kamerada Video sıkıştırma H265/H.264H/ MJPEG formatlarında olmalıdır.
12) Kamerada 2’li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.
13) Kamera 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)VGA(640x480)/CIF(352×288/352×240)  çözünürlüklerini desteklemelidir.
14) Kamera ana yayında 1080p çözünürlükte 1~25 / 30 fps değerinde, alt yayında ise D1 çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.
15) Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.
16) Kameranın bit oranı H.265:12K～6400kbps ,H.264: 32k～10240kbps değerleri arasında olmalıdır.
17) Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.

18) Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D DNR özelliği olmalıdır.

19) Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” , BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.
20) Kamerada DWDR “ Digital WDR” özelliği olmalıdır.

21) Kameranın 4 adet özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.
22) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR, elektronik görüntü algılama özelliklerini desteklemelidir.
23) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.
24) Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

25) Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.
26) Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.
27) Kamera,HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS Ağ protokollerini desteklemelidir.

28) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

29) Kamera, ONVIF, S & G, API profilini desteklemelidir.

30) Kamera ios, Android  Phone akıllı cihazlarını desteklemelidir.

31) Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

32) Kamera maksimum <5.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

33) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
34) Kameranın boyutları Φ108mm x 84.9mm değerlerinde olmalıdır.
35) Kameranın ağırlığı en fazla 0,23 kg. olmalıdır.
36) Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

37) kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
38) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
39) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
40) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
41) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

42) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

