DAHUA NVR 2104HS-P-4KS2 NVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Dual core yerleşik işlemcisi olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda toplam 4 kanal IP video girişi olmalıdır.

- Cihaz, 1 Kanal giriş , 1 Kanal çıkış, RCA aracılığıyla çift yönlü konuşma fonksiyonunu desteklemelidir.

- Cihazın 1 adet HDMI , 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 , VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Cihaz 1kanal@8MP 30fps, 4kanal@1080P 30fps kod çözme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4’lü ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmleidir.

- Cihaz H.265/H264 formatında video sıkıştırması yapabilmelidir.

- Cihaz, 8MP,6Mp, 5Mp, 4MP, 3Mp, 1080P, 720P,D1 & etc. Çözünürlükler de kayıt yapabilmelidir.

- Cihazın maksimum kayıt oranı 80 Mbps değerinde olmalıdır.

- Cihazın bit oranı her kanal için 16Kbps~ 20Mbps değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.

- Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, snapshot,Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.

- Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), kurcalama durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, 1/4 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.

- Cihaz üzerinde Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.

- Cihaz, USB Device/Network üzerinden yedekleme yapabilmelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100Mbps) ethernet girişi olmalıdır.

- Cihazın 4 Ports (IEEE802.3af/at) girişi olmalıdır.

- Cihaz HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. Desteği) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir.

- Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.

- Cihaz, iPhone, iPad,Android cihazlarla haberleşebilmelidir.

- Cihaz ONVIF 2.4 SDK,CGI protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz üzerinde her biri 6 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 1 adet SATA girişi olmalıdır.

- Cihazda Tek HDD modu oranında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 adet USB girişi olmalıdır.

- Cihaz, DC48V /1.25A tek güç kaynağı ile çalışmalıdır.

- Cihaz, NVR: <5.3W (HDD hariç), PoE: max. 25.5W tek port için , totalde 50W güç tüketmelidir.

- Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, / 86 ~ 106kpa çevre şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz -20 °C ~ +70 °C  0 ~ 90%RH depolama şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın şasisi 260mm × 224.9mm x 47.6mm boyutlarında 1U kasa olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 0.8 kg olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.