DAHUA HAC-HFW1200SP-POC-0360B HDCVI KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2. 7” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.
2) Kameranın Efektif pikseli1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.
3) Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.
4) Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı PAL:1/25sn~1/10000s, NTSC: 1/30~1/100000s değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kamera, 0,02 Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır. 
6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB’den fazla olmalıdır.

7) Kamerada 18 adet oto/manuel IR LED yapısı olmalı ve bu Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.
8) Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6 mm ( 2.8mm opsiyonel) sabit lens/sabit iris olmalıdır.

9) Kameranın Görüş açısı H: 87.5º(103º); V: 47 º (59 º) olmalıdır.
10) Kameranın max. Aralığı F1.85 olmalıdır.
11) Kameranın Montaj tipi Board-in olmalıdır.
12) Kameranın lensinin yakın odak mesafesi 900mm (500mm ) 35.43”(19.69”) olmalıdır.

13) Kamerada Pan: 0 º~360 º, Tilt: 0 º~90 º, Döndürme; 0 º~360 º olmalıdır. 
14) Kameranın video çözünürlüğü 1080P (1920 x1080) olmalıdır.

15) Kameranın 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60fps@720p frame oranında olmalıdır.

16) Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu yüksek çözünürlüklü ve CVBS standart tanımlı video çıkışı olacak şekilde bulunmalıdır.
17) Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü otomatik /manuel ICR özelliği olmalıdır.

18) Kamera üzerinde 2D DNR “Dijital Parazit Giderme”, 2D-DNR özelliği olmalıdır.

19) Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “Arka Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.
20) Kamerada Arka ışık telafisi Digital WDR özelliğinde olmalıdır.

21) Kamerada Akıllı IR otomatik / manuel olmalıdır.

22) Kamerada OSD menü çoklu dil özelliği olmalıdır.
23) Kamera IP 67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

24) Kamera POC 12V DC  ±30% güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

25) Kamera maksimum Maks. 4.3W (12V DC, IR açık) güç sarfiyatı yapmalıdır.

26) Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
27) Kameranın boyutları 164.7mm×70 mmx71.6mm değerlerinde olmalıdır.
28) Kameranın ağırlığı en fazla 0,38 Kg. Olmalıdır.
29) Kameranın kasası alüminyum olmalıdır.
30) Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
31) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
32) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
33) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
34) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

35) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

