DAHUA IPC-HDBW2431RP-ZAS-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 128MB / 128 MB olmalıdır.

- Kameranın Elektronik shutter hızı oto/manuel 1/3 ~1/100000s olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0.008Lux/F1.5, ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 2 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 40 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2. 7 mm~13.5mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın lens tipi motorize vari-focal lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.5 ve odak kontrolü motorize olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 104°~27° V: 55°~15° olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.8 m-0.8m olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) alt akımda, 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264:32Kbps ~ 6144Kbps; H.265:12K ~ 6144Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , 120 dB WDR özelliklerini desteklemelidir.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada G.711a,G.711Mu, G726, AAC ses sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;  RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;  QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjourözelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF,CGI, PSIA özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği i-Phone, i-Pad, Android, olmalıdır.

- Kamerada 256 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 ses giriş çıkışı olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal alarm giriş(5mS 5VDC)  çıkışı (300mA 12VDC) olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamerada IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12VDC, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <6.5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları φ122mm×88.9(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,47 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.