DAHUA IPC-HFW2431TP-ZAS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 512MB / 32MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera , renkli modda minimum 0.03Lux/F1.4(renkli,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.4(renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR Açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada 4 adet oto/manuel Akıllı IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 60 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.7mm~13.5mm motorize lens olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Board-in tipi lenslere uygun olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.4 ve odak kontrolü motorize olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı H: 104°~28°  V: 72°~20°  aralığında olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 0.3 m olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265+/H.265/ H.264+/H.264 özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 4M(2688x1520)/(2560×1440)/ (2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280×1024)/1.3M(1280× 960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)CIF(352×288/352×240) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın Frame oranı Ana akımda 4M(1 ~ 20fps)/                    3M (1 ~ 25/30fps) alt akımda D1/CIF(1 ~ 25/30fps) özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps; özelliğinde olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada 16x digital zoom özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726  ses sıkıştırma formatında olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP; protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ONVIF,CGI, PSIA özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kamerada Akıllı Telefon Desteği i-Phone, i-Pad, Android, olmalıdır.

- Kamerada 128 GB Micro SD kart desteği olmalıdır.

- Kamerada 1 kanal ses giriş çıkış arayüzü bulunmalıdır.

- Kamerada 1 kanal alarm girişi (5mA 5VDC), 1 kanal alarm çıkışı (300mA 12VDC) olmalıdır.

- Kamera IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera DC12V, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <12.6W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 244.1mm×79mm×75.9mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,815 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.