XVR5232AN-X TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır
2) Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.
3) Analog kamera girişi, 32 kanal, BNC olmalıdır.

4) HDCVI kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720 @50 /60fps, 720 @ 25 / 30fps olmalıdır.

5) AHD kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

6) TVI kamera 5MP, 4MP, 1080P @25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps olmalıdır.

7) CVBS kamera PAL/NTSC olmalıdır.

8) IP kamera girişi, 32 kanal, her kanal 6 MP’ye kadar olmalıdır.

9) Ses girişi, çıkışı, 1/1, RCA olmalıdır.

10) 1 Mikrofon girişi, 1 mikrofon çıkışı, RCA olmalıdır.
11) Cihazın 1 adet HDMI , 1 adet VGA çıkışı olmalıdır.

12) Cihaz , HDMI 3840X2160, 2560X1440, 1920X1080,1280 X 1024, 1280X720 VGA: 1920X1080, 1280X1024, 1280X720 çözünürlüklerini desteklemelidir.
13) Cihazın ekran bölme özelliği 1/4/8/9/16/25/36 ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.
14) Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.
15) Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.
16) Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.
17) Cihaz, 1/4/9/16 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.
18) Cihaz üzerinde Zaman/Tarih,Alarm MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilmelidir.
19) Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.
20) Cihaz , USB sürücü , ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.
21) Cihaz üzerinde dahili HDD 2 SATA port her biri 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde olmalıdır.
22) Cihaz üzerinde 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 girişi olmalıdır.
23) Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485, bağlantı noktası olmalıdır.
24) Cihazda Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek , üçüncü parti desteği bulunmalıdır.

25) Cihazda Kayıt sıkıştırma özelliği H.265 + / H.265/ H.264+ / H.264 olmalıdır.

26) Cihazın Kayıt çözünürlüğü 5M-N,4M-N,1080P,1080N,720P,960H,D1,CIF özelliğinde olmalıdır.
27) Cihazın kayıt oranı ana akım: 1. Ve 2. Kanal 5M-N (1 ~ 10 fps) , diğerleri 4M-N / 1080P /1 ~ 15fps); 1080N /720P /960H/ D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) alt steram: D1 / CIF (1~ 15 fps) olmalıdır.
28) Cihazın bit oranı kanal başına 32 Kbps ~ 6144 Kbps değerlerinde olmalıdır.

29) Cihazın kayıt modu Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), (Video Algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma olarak ayarlanabilir olmalıdır.
30) Cihaz üzerinde 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10~300sn. Değerlerinde kayıt aralıkları belirlenebilmelidir.
31) Ses sıkıştırma, AAC (sadece 1.kanal için), G.711A, G711U, PCM olmalıdır.

32) Ses Örnek Oranı, kanal başına 8KHZ, 16 bit olmalıdır.

33) Ses bit hızı, kanal başına 64 Kbps olmalıdır.
34) Cihazın üzerinde 1 RJ-45 (1000M) ethernet girişi olmalıdır.

35) Cihaz, HTTP, HTTPS,TCP/IP, IPv4/IPv6, Wİ-Fİ, 3G / 4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir
36) Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.
37) Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.
38) Cihaz ONVIF 16.12 , CGI protokollerini desteklemelidir.
39) Cihaz, DC12V/5A güç kaynağı ile çalışmalıdır.
40) Cihazın Güç tüketimi HDD hariç <25W olmalıdır

41) Cihaz , -10 °C ~ +55 °C, %10 ~ %90 RH çalışma koşulları şartlarında çalışabilmelidir.
42) Cihaz , -20 °C ~ +70 °C, 0 ~ 90% RH depolama koşulları şartlarında çalışabilmelidir.
43) Cihazın şasisi 375mm × 287mm x 53mm boyutlarında  Kompakt 1U kasa olmalıdır.
44) Cihazın ağırlığı HDD hariç maksimum 2.0kg olmalıdır. 
45) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
46) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
47) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
48) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

49) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

50) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

