DAHUA SD49225T-HN IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel STARVIS CMOS olmalıdır.

- Cihaz, 1920 (H) x 1080 (V) , 2 megapiksel efekfit piksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazda 1024M / 128M RAM/ROM kapasitesi olmalıdır.

- Cihaz, Progresif Tarama sistemi yapısını kullanmalıdır.

- Cihazın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/1~1/30.000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux / F1.6 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0,0005Lux@F1,6;0Lux@F1.6 (IR açık) değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın sinyal / parazit oranı 50dB değerinden fazla olmalıdır.

- Cihazın üzerindeki 6 adet IR lar oto / manuel 100 metre görüntü alabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 4.8mm~120mm (25x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.6~F4.4 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz lensinin görüntüleme açısı H:62.8°/ 2.6° değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 100mm~1000mm değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -15°~90° değerleri arasında olup motor 180° değerinde otomatik dönüş “oto-flip” fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 200°/sn değerleri arasında ve Tilt hareket hızı 0.1° ~ 120°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 240°/sn ve Tilt hızı 200°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300 preset, 5 Pattern , 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz DH-SD protokollerini sağlamalıdır.

- Cihazda IVS akıllı fonksiyonları Tripwire, Saldırı, eksik Nesne Algılama, yüz tanıma özellikleri mevcuttur.

- Cihazın Video sıkıştırma özelliği H.265+/ H.265/H.264+/ H264 olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Cihazı Video Çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF  (352×288/352×240)  olmalıdır.

- Cihazın Video Frame oranı Ana yayında 1080P/ 720P(1~25/30fps) , alt yayında D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve 720p/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın Video Bit oranı kontrolü CBR/ VBR kontrolünde olup hızı H.265/ H.264: 448K ~ 8192Kbps olmalıdır.

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz, arka ışık telafisi, yüksek ışık telafisi veya WDR (120dB) fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda bulunan Otomatik Kazanç Kontrolü Açık / Kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI özelliklerini desteklemelidir.

- Cihazda Defog ( Ultra Sis )özelliği mevcuttur.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180°olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde G.711a / G.711mu /G.726/AAC sıkıştırma formatında1 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100 Base-T yapıda RJ-45 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz, IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Cihaz, ONVIF Profile S&G, API protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz IOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz maksimum 256 GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası desteği olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal giriş çıkış Ses arayüzü olmalıdır.

- Cihazda 2 kanal Alarm girişi 1 kanal Alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz, DC12V/3A   PoE+ (802.3at) güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihaz 13 W (IR açık ve ısıtıcı açık iken 22W ) değerinde güç tüketmelidir.

- Cihaz, -40ºC ~ 70ºC / Less than 95% RH çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın IP66 koruma sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın boyutları Ø160 mm × 295 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.