DAHUA IPC-HDW4431 EM-AS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.

- Kameranın 2688 (Y) x 1520 (D) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.

- Kamera RAM/ROM kapasitesi 512 MB/ 32 MB olmalıdır.

- Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.

- Kameranın otomatik/ Manuel diyagram “shutter” hızı 1/3(4)~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, renkli modda minimum 0,08 Lux / F2.0 (renkli,1/3s,30IRE), 0.3Lux/2.0(renkli 1/30s,30IRE) ışık değerinde ve siyah/beyaz modda IR açık iken 0 Lux / F2,0 (IR açık)ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

- Kamerada bulunan 1 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 50 metre olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2.8mm ( 3.6mm, 6mm opsiyonel) / F2.0( F2.0, F2.0 ) değerinde sabit lens olmalıdır.

- Kamera lensinin görüntü açısı H:104° (87°, 55°), V:57° (48°, 31°) değerinde olmalıdır.

- Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.

- Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360°; yukardan aşağı 0 ° ~78°; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.

- Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (tel ihlali), ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, (opsiyonel) ve Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.

- Kameranın Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.

- Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera, 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080) /1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF(352×288/352×240)çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 4M(1~25/30fps) değerinde, alt yayında  D1(1~25/30fps)değerinde, üçüncül yayında ise 720P(1~25/10fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24 ~10240Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 14 ~9984Kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

- Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

- Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özellikleri bulunmalıdır.

- Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda ses sıkıştırma G.711a/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.

- Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.

- Kamera , HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF, PSIA, CGI profilini desteklemelidir.

- Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamerada Max 128GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.

- Kamerada Dahili mikrofon ses arayüzü olmalıdır.

- Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum 5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera IP67 Sertifikasına sahiptir.

- Kameranın boyutları Φ106mm×93.7mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0.47 kg olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.