         DAHUA IPC-HFW5442 E-ZE IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/8” boyutunda 4 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 2688 (H) x 1520 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kamerada RAM/ROM kapasitesi 1 GB / 128 MB olmalıdır.

4) Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3sn~1/100000 sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

5) Kamera, 0.003 Lux @ F1.8 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

6) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.
7) Kamerada 4 adet IR led oto/ manuel Max. IR LED mesafesi 50 m olmalıdır.
8) Kamera üzerinde bütünleşik 2.7 ~12.0 mm / F1.8 aralığında motorize oto iris lens olmalıdır.

9) Kamera lensinin görüntü açısı yatay eksende H:114°~-47° , V: 62°~-26° değerinde olmalıdır.
10) Kamera 1.2m yakın odak mesafesi olmalıdır.
11) Kameranın Montaj tipi “Board-in” olmalıdır.
12) Kamerada Pan: 0° - 360°; Tilt: 0° - 90°, Döndürme: 0° 360° özelliğinde olmalıdır.
13) Kamerada yapay zeka özelliği olarak yüz görüntüsü tanıma özelliğini destekler ve 6 çeşit yüz öznitelik olup, yaş, cinsiyet, ifade, gözlük, bıyık ve sakal yüz özelliklerini tanımlamayı destekler yapıda olmalıdır.

14) Kameranın (IVS) akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (Tel ihlali ), izinsiz giriş, ihlal ve Sahne Değişimi Algılama, park etme algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
15) Kamerada 4 bağımsız alan algılama, bölge algılama özelliği olmalıdır.

16) Kamerada, hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adres çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormaliliği olay tetikleyici özelliklerini destekler yapıda olmalıdı.

17) Kamerada terk edilmiş ve eksik nesne tetikleyici ve sıcaklık haritası özelliği olmalıdır.
18) Kameranın Sıkıştırma formatı H.265/ H.264/ H.264B/H.264H, MJPEG (alt akış) olmalıdır.
19) Kamerada Smart codec desteği olmalıdır.
20) Kameranın 3’lü görüntü akış kapasitesi olmalıdır.
21) Kamera, 2688 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296 / 1080P (1920 X 1080) / 1.3 M (1280 X 960) / 720 P (1280 X 720) / D1 (704X576/704X480) / VGA (640X480) / CIF (352X288/352X240)   çözünürlüklerini desteklemelidir.
22) Kamera ana yayında 2688X1520 (1 fps – 25/30 fps), 2560 x 1440 (1 fps – 25/30 fps), 1920x1080 (1 fps – 50/60 fps) değerinde, alt yayında D1 çözünürlükte (1 fps - 25/30fps), D1 (1 fps – 50/60 fps) değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1 fps – 16 fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.  
23) Kameranın bit rate CBR/ VBR kontrolünde olmalıdır.
24) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32K ~ 8192Kbps , H.265 sıkıştırma formatında 19 K  ~8192 kbps değerleri arasında olmalıdır.
25) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

26) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.
27) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
28) Cihazda, düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 140db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

29) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

30) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.
31) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR  özelliklerini desteklemelidir.
32) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.
33) Kamerada Açık/kapalı Mirror özelliği olmalıdır.

34) Kamera üzerinde G.711a/ G.711mu/AAC/G.726, G.723 sıkıştırma formatında olmalıdır.

35) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
36) Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP Ağ protokollerini desteklemelidir.

37) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

38) Kamera, ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, Milstone, Genetec, P2P  profilini desteklemelidir.

39) Kamera İOS, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.
40) Kamerada max. 20 kullanıcı özelliği olmalıdır.
41) Kameranın üzerinde maksimum 256 GB kapasiteyi destekler yapıda 1 adet SD Kart yuvası desteği bulunmalıdır.

42) Kamera üzerinde 1 kanal giriş çıkış ses arayüzü desteği olmalıdır.
43) Kamera üzerinde 2 kanal giriş, 1 kanal çıkış Alarm desteği olmalıdır.
44) Kamera DC12V (±30%) PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

45) Kamera maksimum <10.9W güç sarfiyatı yapmalıdır.

46) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
47) Kamera IP67 koruma Sertifikasına sahip olmalıdır.
48) Kamera IK10 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.
49) Kameranın boyutları 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm değerlerinde olmalıdır.
50) Kameranın ağırlığı en fazla 1.11 kg olmalıdır.
51) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
52) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
53) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
54) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

55) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır
56) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
