Termal Vücut Isısı Ölçme Sistemi Teknik Şartnamesi

- Termal sensörü en az 400x300 piksel çözünürlüğe sahip olacaktır.

- Termal spektral aralığı 8 μm–14 μm aralığında ve en fazla 40mK termal hassasiyete(NETD) sahip olmalıdır.

- Termal sensörün odak uzaklığı 7.5mm veya 13mm opsiyonel olarak seçilebilmelidir.

- Termal sensörün görüş açısı lens tiplerine göre; 7.5 mm: yatay: 53.7°, dikey: 39.7° 13 mm: yatay: 30°, dikey: 22.6° olmalıdır.

- Termal sensörü elektronik görüntü sabitleyici özelliğine sahip olmalıdır.

- Termal sensör otomatik kazanç kontrolü(AGC) özelliğine sahip olmaldır.

- Termal kamera sıcaklık ölçüm aralığı en az 30°C ~+45°C olmalıdır.

- Termal kamera sıcaklık ölçüm hata payı black body cihazı ile birlikte en fazla ±0.3°C, black body cihazı olmadan en fazla ±1°C olmalıdır.

- Optik sensör odak uzaklığı 4mm ve 8mm opsiyonel olarak seçilebilir olmaldır ve maksimum açıklıkları sırasıyla F2.0 ve F1.9 olmalıdır.

- Optik sensör görüş açısı lens tiplerine göre; 4 mm: yatay: 84°, dikey: 45° 8 mm: yatay: 40°, dikey: 22° olmalıdır.

- Kamera H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- Kamera; Ana akış: (1280 × 1024/1280 × 960/1280 × 720/400 × 300), 1280 × 960 varsayılan; Alt akış: (640 × 512/640 × 480/400 × 300@), 400 × 300 varsayılan, çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera G.711a; G.711mu; AAC; PCM ses formatlarını desteklemeldir ve çift yönlü konuşma özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP network protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ONVIF; CGI ile uyumluluğa sahip olmadır.

- Kamera 64M bant genişliğinden fazla olmamak koşuluyla 20 kanala kadar kullanıcı destekleyebilmelidir.

- Kamera BNC port ile 1 kanal CVBS çıkışına, 1 kanal RS-485 portuna, 1 adet 10M/100M ethernet(RJ-45) portuna, 2 kanal alarm girişine, 2 kanal alarm çıkışına, 1 kanal audio girişine ve 1 kanal audio çıkışına sahip olmalıdır.

- Kamera alarm bağlantısı olarak ‘SD kart kayıt / açma-kapama çıkışı /siren ve ışık / e-posta / PTZ / anlık görüntü’ özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera alarm olayı olarak ‘Hareket algılama / gizlilik maskesi / ses algılama / SD kart anormalliği / ağ anormalliği / yanma önleme uyarısı’ özelliklerini desteklemelidir.

- Kameranın 12V±20% DC, 1.2A güç kaynağı ile veya PoE (802.3af), ePoE üzerinden enerji beslemesi yapılabilmeldir.

- Kamera çalışma sıcaklığı en az 10°C to +30°C aralığında ve kamera çalışma nemi en fazla 95%  olmalıdır.

- Kamera kendinden adaptif olarak çipin soğuk ortamda korunması için otomatik ısıtma özelliğine sahip olmalıdır.

- Kamera IP67, dalgalanma önleyici 6KV, anti-elektrostatik 8KV (nesne), anti-elektrostatik 15KV (hava) koruyucu sınıflara sahip olmalıdır.

- Termal kamerayla, 0.1°C çözünürlüğe sahip, radyant yüzeyi fabrika çıkışı 35°C, 37°C veya 40°C sıcaklığa sabit(+5°C ile +50°C sıcaklık arasında ayarlanabilir) cihaz termal kameranın daha yüksek doğrulukla(±0.3°C) çalışabilmesi için birlikte teklif edilecektir.

- Sabit sıcaklık cihazı en az 70mmx70mm etkili radyant yüzeye sahip olmalıdır.

- Termal vücut ısısı ölçme sisteminin taşınabilir olabilmesi için termal kamera ve sabit sıcaklık cihazı için birer adet olmak üzere tripod ayaklarıyla birlikte teklif edilmesi gerekmektedir.

- Termal kamera ile birlikte çalışan Black Body ( Kara kutu ) insan sıcaklık ölçümü olarak geçmektedir.

- Black Body (kara kutu) hassas yüksek sıcaklığı algılayabilmektedir.

- Black Body (kara kutu) çalışma sıcaklığı 40.0°C (ortam sıcaklığı +5.0℃～50.0℃ ) olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) 70mm x70mm etkili parlak yüzeye sahip olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) sıcaklık çözünürlüğü 0.1℃, sıcaklık ölçüm doğruluğu ise ±0.2℃(tek nokta) ile çalışmalıdır.

- Black Body (kara kutu) ±( 0.1～0.2 )℃/30min sıcaklık stabilitesine sahip olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) 0.97 etkili emisyona sahip olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) pt100 sıcaklık sensörü olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) 220VAC 50Hz 35W güç kaynağı ile çalışmaktadır.

- Black Body (kara kutu) 1.18 kg net ağırlığı olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) 110 mm× 120 mm ×180 mm ölçülerine sahip olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) ortam sıcaklık ve nem oranı 0℃~40℃/ ≤80%RH olmalıdır.

- Black Body (kara kutu) ile birlikte 3 ayaklı tripot çalışmalıdır.

- Termal Kamera üzerindeki analizleri destekleyen yapay zeka NVR ile çalışmalıdır.

- Kamera CE, FCC sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Teklif eden firmanın termal vücut ısısı ölçme sistemi üreticisinin Türkiye ofisinden yetkili satıcı belgesi alması gerekmektedir.