DAHUA IVSS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz üzerinde Ana işlemci endüstri gömülü micro-control olmalıdır.

- Cihazın gömülü LINUX OS işletim sistemi olmalıdır.

- Cihazda kamera odaklı yapay zeka, insan yüzü algılama, insan yüzü tanıma, (insan/araç/motorsuz araç) çevre koruma desteği olmalıdır.

- Cihaz odaklı IVSS fonksiyonu ile yapay zeka insan yüzü tanıma, (insan/araç/motorsuz araç) çevre koruma desteği olmalıdır.

- Cihaz odaklı 16 kanal yapay zeka fonksiyon desteği olmalıdır.

- Cihazda kamera odaklı 64 kanal yapay zeka fonksiyon desteği olmalıdır.

- Cihazda 6 adet yüz tanıma özelliği, cinsiyet, yaş aralığı , gözlük, ifade(8 tip) ağız maskesi ve sakal özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 8 kanal yüz yanıma performansı (Cihaz odaklı yapay zeka tarafından) (1080p) destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 20 kanal yüz yanıma performansı (Kamera odaklı yapay zeka tarafından) destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda toplamda 300.000 yüz resmi ile 50 adet yüz veritabanı kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazda normal IP kamera ile 8 kanal, yüz algılamalı IP kamera ile 20 kanal insan yüz tanıma performansı (Cihaz odaklı yapay zeka tarafından) (1080p) destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 20 kanal insan yüz tanıma performansı (Kamera odaklı yapay zeka tarafından) destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda toplamda 300.000 plaka sayısı ve 50 adet plaka veritabanı ve beyaz / kara liste olmak üzere veritabanı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 32 kanal plaka tespiti kamera odaklı ITC performansı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda en iyi renk, en iyi tip, en dip renk , en dip tip, kapak, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye özellikleri ile insan vücudu özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 9 adet araç, Plaka , Plaka rengi, araç gövdesi, araç markası, sürücü çağrısı, emniyet kemeri durumu, dekorasyon, araçtaki nesne ve araç kayıt yeri özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda motorsuz 4 adet araç özellikleri , araç tipi, araç rengi, kask ve insanların miktarı özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal meta veri performansı (cihaz odaklı yapay zeka) (1080p) desteklemelidir.

- Cihazda 32 kanal meta veri performansı (kamera odaklı yapay zeka) (1080p) desteklemelidir.

- Cihaz 128 kanal uzaktan bağlantı yapısını desteklemelidir.

- Cihazda gelen bant genişliği 400 Mbps, Kayıt bant genişliği 320 Mbps, Giden bant genişliği 96 Mbps olmalıdır.

- Cihaz 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080P/960P/720P/ D1/CIF/QCIF video çözünürlüğüne sahip olmalıdır.

- Cihaz da  5-kanal 12MP (20fps) / 6-kanal 12MP (15fps) / 5- kanal 8MP (30fps) / 10-kanal 8MP (15fps) / 6-kanal 6MP (30fps) / 8-kanal 5MP (30fps) / 9-kanal 5MP (25fps) / 10-kanal 4MP (30fps) / 15-kanal 4MP (20fps) / 16-kanal 3MP (25fps) / 10-kanal 1080P (60fps) / 20-kanal 1080P (30fps) / 30-kanal 720P (30 fps) kod çözme özelliği olmalıdır.

- Cihazda 2 kanallı VGA çıkışı, 3 kanallı HDMI çıkışı, VGA 1 / HDMI 1 aynı video kaynağını vermeli, VGA2 / HDMI2 aynı video kaynağını vermeli ve 4K çıkışı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazın Özelleştirilmiş ekran Maks. 36 kanallı yerel canlı görüntü, Maks. 16 kanallı PCAPP canlı görüntü çoklu ekran özelliği destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco,Canon, Samsung protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz video Gömülü Linux OS işletim sistemi desteğini sağlamalıdır.

- Cihazın video çalışma arayüzü WEB(PCAPP), local GUI destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazın video kayıt sıkıştırma özelliği  akıllı H.265+/akıllı H.264+ /H265/ H264 olmalıdır.

- Cihazda Ses sıkıştırma G.711A/G.711U/PCM/G726 destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz DMSS mobile phone desteklemelidir.

- Cihaz ONVIF (Profile S, T and G), CGI, SDK birlikte çalışabilirliği olmalıdır.

- Cihaz Çoklu adres modu, yük gibi NIC bağlama modu denge, hata toleransı, vb. ağ modu olmalıdır.

- Cihaz Maks. 16 kanallı oynatmayı desteklemelidir.

- Cihazda kayıt arama video algıla/manuel kayıt/ IO alarmı / akıllı olay / tüm kayıt dosyaları özelliğini desteklemelidir.

- Cihazda dahili HDD, SAS disk dizisi muhafazası depolama ortamı olmalıdır.

- Cihaz HDD, çevresel USB depolama aygıtı yedekleme yöntemi olmalıdır.

- Cihazda 8 adet HDD grup olmalıdır.

- Cihazda 0/1/5/6/10 RAID olmalıdır.

- Cihazda hareket algılama, kurcalama, yerel alarm olmalıdır.

- Cihaz IPC çevrimdışı alarmı, depolama hatası, HDD dolu, IP çakışması, MAC çakışması, giriş kilidi, AI modülü sıcaklık alarmı, AI modülü çevrimdışı, fan arızası alarmını destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz İnsan yüzü algılama, insan yüzü tanıma, video meta verileri (kişi / araç / motorsuz) araç), çevre koruma (saldırı, tripwire), plaka tanıma akıllı alarm özelliklerini desteklemelidir.

- Cihaz Kayıt, anlık görüntü (tam görüntü), yerel harici alarm çıkış, IPC harici alarm çıkışı, erişim ve kontrol, sesli komut istemi, zil, günlük, ön ayar, e-posta alarm bağlantısı olmalıdır.

- Cihazda 1 kanal , RCA port (ayrılmış) Ses girişi , 2 kanal RCA port, hoparlör çıkışı, ses bağlantı çıkışı olmalıdır.

- Cihazda 16 kanal Alarm girişi, 8 kanal Alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihaz 8 slots, SATA3.0. Max. 10T/HDD desteklemelidir.

- Cihazda 1 port eSATA desteği olmalıdır.

- Cihazın üzerinde 1 adet RS-232 hata ayıklama veya şeffaf COM verilerini desteklemelidir.

- Cihazın üzerinde 1 adet RS-485 PTZ kontrol protokollerini desteklemelidir.

- Cihazda 4 adet USB bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihazda 3 port, 4K çıkış HDMI olmalıdır.

- Cihazda 2 port VGA olmalıdır.

- Cihazda 4 RJ-45 10/100 / 1000Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası olmalıdır

- Cihazda 1 port güç olmalıdır.

- Cihazın güç kaynağı 100V AC–240V AC 50±2%Hz olmalıdır.

- Cihazda 40 W güç tüketimi olmalıdır.

- Cihazın 8.55 kg net ağırlığı olmalıdır.

- Cihazın 10.9 kg brüt ağırlığı olmalıdır.

- Cihazın Şasi: 439,7 mm × 446,2 mm × 89 mm (17,31 inç × 17,57 inç × 3,50 inç) Maks. boyut: 481,7 mm (askı ile) × 446,2 mm × 90,8 ölçülerinde olmalıdır.

- Cihazın Ambalajlı: 562 mm × 599 mm × 235 mm (22,13 inç × 23,58 inç × 9,25 inç) Koruma kutusu: 491 mm × 584 mm × 631 mm (19,33 inç × 22,99 inç × 24,84 inç) ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F)/10%RH–90% RH çalışma koşullarına sahip olmalıdır.

- Cihazın 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)/30%RH–85% RH depolama koşullarına sahip olmalıdır.

- Cihaz 5000 m çalışma yüksekliği olmalıdır.

- Cihaz CE,CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL sertifikalarını desteklemelidir.

- Teklif eden firmanın termal vücut ısısı ölçme sistemi üreticisinin Türkiye ofisinden yetkili satıcı belgesi alması gerekmektedir.