SYTS-2020 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın ana işlemcisi MX3520 , işletim sistemi gömülü LINUX olmalıdır.

- Cihazda RAM DDR3 512 MB ROM EMMC 8 GB olmalıdır.

- Cihaz 7inç IPS HD LCD ekranına sahip olmalıdır.

- Cihaz ekranının çözünürlüğü 600*1024 olmalıdır.

- Cihazda iki adet kamera bulunmalıdır.

- Cihaz birinci kamera 2 MP özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda birinci kamera sensörü 1/5” GC2145 olmalıdır.

- Cihazın birinci kamerasının NIR 800*600 15 fps çözünürlüğüne sahip olmalıdır.

- Cihaz birinci kamerasının 2.4 mm lens özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz ikinci kamerası günlük kamera tipi özelliğine sahiptir.

- Cihaz ikinci kamerası 1/ 2,8 inç SONY starvis arkadan aydınlatmalı CMOS sensör IMX307 olmalıdır.

- Cihaz ikinci kamerası renkli 1920*1080, 30 fps olmalıdır.

- Cihazda vücut ısısı tam ekran tanıma ölçüm yeri olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık ölçüm mesafesi 0.5-1.3m, 0.75m olmalıdır.

- Cihaz ± 0.3 ° C ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.

- Cihazın termal çözünürlüğü 32x32 olmalıdır.

- Cihazda Yüz tanıma, maske algılama özelliği olmalıdır.

- Cihazda 0.5-1.5m yüz tanıma mesafesi olmalıdır.

- Cihazda maksimum 30.000 yüz desteği veritabanı kapasitesi olmalıdır.

- Cihazda yüz duruşu Dikey 50 º -60 º , yatay 35 º açılarında olmalıdır.

- Cihazın yüz tanıma tepki hızı yaklaşık 200 ms, Sıcaklık algılaması 1 saniyeden az olmalıdır.

- Cihaz 25.000 kaydın depolanmasını destekler.

- Cihazda tam ekran tanıma alanı olmalıdır.

- Cihaz TCP, http, MQTT, yükleme yöntemlerini desteklemelidir.

- Cihaz IPv4, TCO/IP, http ağ protokolü olmalıdır.

- Cihazda özel arayüz protokolü olmalıdır.

- Cihazda Türkçe sesli uyarı olmalıdır.

- Cihazda uzaktan sistem güncellemesi olmalıdır.

- Cihaz da IR ışık , beyaz LED ışık olmalıdır.

- Cihazda başarılı bir tanıma sonrasında dahili hoparlör desteği olmalıdır.

- Cihaz RJ45 10M /100 M ağ uygulaması arayüzü olmalıdır

- Cihaz Röle çıkışı ve RS485 arayüzünü destekler

- Cihazda sıfırlama tuşu olmalıdır.

- Cihazda Alüminyum alaşım, ultra beyaz temperli cam panel olmalıdır.

- Cihazda dahili 8 GB depolama alanı olmalıdır.

- Cihaz IP66 protokolünü desteklemelidir.

- Cihaz 10 °C ~ 50 °C çalışma sıcaklığına sahip olmalıdır.

- Cihazda %10 - %90 çalışma nemine sahip olmalıdır.

- Cihazda -40 °C ~ 70 °C depolama sıcaklığına sahip olmalıdır.

- Cihazda %5 - %95 depolama nemine sahip olmalıdır.

- Cihazda DC12V güç kaynağına sahip olmalıdır.

- Cihazda ≤ 12 W güç kaybına sahip olmalıdır.

- Cihaz 219*111*21.5 boyutlarında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.