DAHUA IPC-HDW2231TP-AS-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2. 8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kamera RAM/ROM kapasitesi 128 MB/ 128 MB olmalıdır.

4) Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.
5) Kameranın otomatik/manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
6) Kamera 0.002 Lux @ F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

7) Kamerada bulunan 2 adet IR led mesafesi otomatik/ manuel olmak üzere 30 metre olmalıdır.

8) Kamera üzerinde 2.8 mm (3.6mm) / F1.6 değerinde sabit lens olmalıdır.

9) Kamera lensinin görüntü açısı H:102.0° (87°) V:55.0° (46°) Diagonal:100.0° (104°) değerinde olmalıdır.
10) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları “Tripwire (Sınır ihlali) , ihlal Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
11) Kameranın Sıkıştırma formatı H.265/H.264/H.264B/MJPEG olmalıdır.
12) Kamerada Akıllı kodek mevcuttur.
13) Kamerada 2’i görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.
14) Kamera, 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) çözünürlüklerini desteklemelidir.
15) Kamera ana yayında 1920 × 1080 (1 fps-20/30 fps) değerinde, alt yayında 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) değerinde, görüntü yayını yapabilmelidir.

16) Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

17) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 32 ~6144Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 12 ~6144Kbps değerleri arasında olmalıdır.
18) Kamera manuel olarak Renkli veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli veya ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

19) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” ve “AGC” fonksiyonları olmalıdır.

20) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı Açık / Kapalı olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

21) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

22) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

23) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.
24) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

25) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.
26) Kamerada dahili mikrofon olmalıdır ve ses sıkıştırma G.711A/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.
27) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
28) Kamera , IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour Ağ protokollerini desteklemelidir.

29) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

30) Kamera, ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec profilini desteklemelidir.

31) Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.
32) Kamerada Max 256GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.
33) Kamera 12 V DC/PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

34) Kamera maksimum <6.5 W güç sarfiyatı yapmalıdır.

35) Kamera -40 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
36) Kamera IP67 Sertifikasına sahiptir.

37) Kameranın boyutları 100.9 mm × Φ109.9 mm değerlerinde olmalıdır.
38) Kameranın ağırlığı en fazla 0.39 kg olmalıdır.
39) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
40) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
41) Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
42) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

43) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

44) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

