DAHUA SD59232XA-HNR IP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda STARVIS CMOS olmalıdır

- Cihaz, 1920(H) x 1080 (V) , 2 megapiksel değerlerine sahip olmalıdır.

- Cihazın RAM/ ROM kapasitesi 4G/ 1G kapasitesinde olmalıdır.

- Cihaz, Progresif “Kademeli” Tarama sistemi yapısını kullanmalıdır.

- Cihazın otomatik diyagram “shutter” hızı 1/3~1/30000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, renkli görüntülemede en az 0,005 Lux / F1.3 değerinde ve siyah/beyaz görüntülemede en az 0.0005 Lux /F1.3, 0 lux (IR açık) değerinde görüntü verebilmelidir.

- Cihazın üzerindeki 4 adet IR’lar oto/ manuel kontrol ile 150 metre görüntü alabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki lensin odak uzunluğu 4.9mm~156mm (32x değerinde Optik Zoom) değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin maksimum aralığı F1.35~F4.4 değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz lensi üzerinde Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen Odak Kontrolü fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde lensin kapalı odak mesafesi 0.1m~1.5m değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun Pan “yatay” hareket aralığı 0°~360° değerleri arasında, Tilt “dikey” aralığı -15°~+90° değerleri arasında fonksiyonu barındırmalıdır.

- Cihaz PTZ motorunun manuel kontrol ederken Pan hızı 0.1° ~ 360°/sn değerleri arasında ve Tilt hareket hızı 0.1° ~ 200°/sn değerleri arasında olmalıdır.

- Cihaz PTZ motoru kayıtlı preset üzerinden hareket ederkenki Pan hızı 400°/sn ve Tilt hızı 300°/sn değerlerinde olmalıdır.

- Cihaz , 300 preset, 5 Pattern , 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan kaydını desteklemelidir.

- Cihaz, hızlı kurulum sağlanabilmesi açısından kişi odaklı odak uzunluğu ve hız adaptasyonu fonksiyonlarını barındırmalıdır.

- Cihaz üzerinde elektrik kesintileri veya sabotajlar durumunda cihaza tekrar güç verildiği taktirde , güç kesilmeden önceki konumuna ve lens değerine otomatik olarak geri yükleme yapan sistem geri açma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz uzun bir süre işlem yapılmadığı taktirde kayıtlı olan Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’leri otomatik olarak aktif etmelidir.

- Cihaz üzerinde kayıt edilmiş Preset / Pan / Tarama / Tur / Pattern’ler belirli bir sürede çalışacak üzere zamanlı programlanabilmelidir.

- Cihaz DH- SD protokollerini desteklemelidir.

- Cihazda Akıllı Fonksiyon Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği. IVS Terk Edilen / Eksik Nesne IVS özelliklerini desteklemelidir.

- Cihaz İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalamayı, Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetiklemeyi, Hayvanların, hışırdayan yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesini desteklemelidir.

- Cihazda SMD Plus, Oto-Tracking ve Yüz tespit etme özelliklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Cihazın Video sıkıştırma özelliği H.265+/H.265 / H.264+/H.264/MJPEG olmalıdır.

- Cihazda 3’lü görüntü akışı kapasitesi özelliği olmalıdır.

- Cihazı Video Çözünürlüğü 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) olmalıdır.

- Cihazın Video Frame oranı Ana yayında 1080P/1.3M/720p                        (1 ~ 25/30fps), alt yayında D1/CIF(1 ~ 25/30fps) ve 720P (1 ~ 25/30fps) olmalıdır.

- Cihazın CBR/VBR Video Bit hızı H.265/H.264: 3Kbps-20480 Kbps, olmalıdır.

- Cihaz, ICR algılaması sayesinde otomatik olarak veya manuel olarak Renkli veya Siyah / Beyaz gösterime geçirebilmelidir.

- Cihaz, arka ışık telafisi, yüksek ışık telafisi veya WDR (120dB) fonksiyonlarından faydalanarak optimum görüntü kalitesi için ışık ayarlaması yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde; otomatik olarak, İç ortama göre, dış ortama göre veya manuel olarak seçilebilecek şekilde görüntüdeki beyazlığı dengeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda bulunan Otomatik Kazanç Kontrolü Açık / Kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak çalışabilen ve seçilebilen ULTRA Dijital Parazit Giderme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazda Hareket algılama, İlgili alan ROI ,EIS, Defog ve özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 180°olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 24 alana kadar belirlenebilen Özel Alan Maskeleme fonksiyonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital olarak 16x değerinde yakınlaştırma yapabilen dijital zoom özelliği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 sıkıştırma formatında1 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 kanal ses, giriş çıkışı destekler yapıda olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 2 kanal alarm giriş, 1 kanal alarm çıkış desteği olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 10/100 Base-T yapıda RJ-45 bağlantı noktası olmalıdır.

- Cihaz , IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Cihaz ağ üzerinden maksimum 19 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Cihaz, ONVIF  profile S&G&T, CGI desteklemelidir.

- Cihaz ios , Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Cihaz maksimum 256GB bellekleri destekleyen 1 adet SD Kart yuvası desteği olmalıdır.

- Cihaz, AC24V/3A (±25%), PoE+(802.3at)E Plus güç kaynağı ile beslenmelidir.

- Cihazın güç tüketimi 11W, 24W (IR açık) olmalıdır.

- Cihaz -40ºC ~ +70ºC / Less than 95% RH , çevre koşullarında çalışabilmelidir.

- Cihazın IP66 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazın boyutları Ø186 mm × 309 mm değerlerinde olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.9 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.