         DAHUA IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Kameranın görüntü sensörü 1/2.8” boyutunda 2 Megapiksel Progresif Tarama CMOS olmalıdır.
2) Kameranın 1920 (H) x 1080 (V) değerlerinde efektif görüntü pikseline sahip olmalıdır.
3) Kamera RAM/ROM kapasitesi 256 MB/ 32 MB olmalıdır.

4) Kamera progressive tarama sistemine sahip olmalıdır.
5) Kameranın otomatik/manuel diyagram “shutter” hızı 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.    
6) Kamera 0,001 Lux / F1.0 (renkli 1/3s,30IRE), 0.006Lux/F1.0 (renkli 1/30s,30IRE) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

7) Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 50 dB’den fazla olmalıdır.

8) Kamera üzerinde 3.6 mm, (6mm opsiyonel) / F1.0( F1.0) değerinde sabit lens olmalıdır.

9) Kamera lensinin görüntü açısı H:87°, 54°, V:47°, 20° değerinde olmalıdır.

10) Kameranın Montaj tipi “Board-in Type” olmalıdır.
11) Kameranın odak kontrolü sabit olmalıdır.

12) Kameranın yakın odak mesafesi 1,6 m (5,3 ft) / 3,5 m /11,5 ft) olmalıdır.

13) Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360°; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.
14) Kameranın akıllı analiz fonksiyonları Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği “Tripwire (Sınır ihlali) , izinsiz giriş, terk edilen / eksik nesne ve Yüz Algılama kabiliyetlerini kapsamalıdır.
15) Kameranın Sıkıştırma formatı H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış) olmalıdır.
16) Kamerada smart codec H.265 + /H.264 + olmalıdır.
17) Kamerada 3’lü görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.
18) Kamera, 1080P (1920x1080) / 1,3M (1280x960) /720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) /VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)çözünürlüklerini desteklemelidir.
19) Kamera ana yayında 1080P(1~25/30fps) değerinde, alt yayında D1(1~25/30fps)değerinde, üçüncül yayında ise 1080P(1~25/30fps) değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

20) Kamerada bit rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

21) Kameranın bit oranı H.264 sıkıştırma formatında 24K ~10240Kbps, H.265 sıkıştırma formatında 14K ~9984Kbps değerleri arasında olmalıdır.
22) Kamera Renkli (varsayılan) / otomatik (elektronik) veya Siyah/Beyaz modda çalışabilmeli görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.

23) Kamera üzerinde BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi’’ fonksiyonları olmalıdır.

24) Kamera üzerinde AWB “Otomatik Beyaz Dengeleme” özelliği bulunmalı otomatik/ doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel olarak ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

25) Cihazda , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 120db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

26) Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.
27) Kamareda kazanç kontrolü otomatik/manuel olmalıdır.
28) Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI ve Mirror (on/Of) özelliklerini desteklemelidir.
29) Kamerada video 16x Digital zoom özelliği bulunmalıdır.

30) Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

31) Kamerada 4 alana kadar belirlenebilen özel alan maskeleme fonksiyonu olmalıdır.
32) Cihazda ses sıkıştırma G.711a/ G.711mu/ AAC / G.726 özelliği olmalıdır.
33) Kamerada RJ-45(10/100Base-T) özelliği bulunmalıdır.
34) Kamera , HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; PPPOE; IEEE802.1X; SMTP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1 X; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS; SSH; NFS Ağ protokollerini desteklemelidir.

35) Kamera ağ üzerinden maksimum 20 Kullanıcıya kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

36) Kamera, ONVIF profili S&G,API profilini desteklemelidir.
37) Kameranın akış yöntemi tek noktaya yayın/ çok noktaya yayın şeklinde olmalıdır.
38) Kamera iOS , Android  akıllı cihazlarını desteklemelidir.
39) Kamerada Max 128GB micro SD kart desteği bulunmalıdır.
40) Kameranın yazılım yönetimi smart PSS, DSS, DMSS olmalıdır.
41) Kamerada ses arayüzü 1/1 kanal giriş,çıkış olmalıdır.
42) Kamerada alarm 1 kanal giriş:5mA 5VDC, 1 kanal çıkış: 300mA 12VDC olmalıdır.
43) Kamera DC 12 V PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

44) Kamera maksimum <3.7W güç sarfiyatı yapmalıdır.

45) Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
46) Kamera IP67 ve IK10 Sertifikasına sahiptir.
47) Kameranın kasası metal olmalıdır.

48) Kameranın boyutları Φ122mm×88.9mm değerlerinde olmalıdır.
49) Kameranın ağırlığı en fazla 0.44 kg olmalıdır.
50) Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.
51) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
52) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
53) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

54) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

55) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

