PFS-4218-16GT-240 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Ethernet Port özelliği 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X olmalıdır.

- Cihazda R232 özelliği konsol kablosuyla RJ45 konektöründe 1*RS232, 115.2Kbps, 8,N,1 olmalıdır.

- Cihacın PoE güç Tüketimi Port1/2, Hi-PoE (60W), Her Güç ≤30W total de  ≤240W olmalıdır.

- Cihazın PoE protokolü IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE olmalıdır.

- Cihazın switch kapasitesi 52Gb/sn olmalıdır.

- Cihazın Paket iletim oranı 23.81 Mpps olmalıdır.

- Cihazda paket tampon belleği 4 Mb olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki nem 5%~95% olmalıdır.

- Cihazın Güç tüketimi AC100 ~ 240V, 50/60Hz olmalıdır.

- Cihazın Yıldırımdan korunma Ortak mod 2KV ve diferansiyel modu 1KV olmalıdır.

- Cihazın yüksek ve düşük sıcaklığı ﹣10℃～55℃ olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 440mm x 300mm x 44mm olmalıdır.

- Cihazın aksesuarları PFT3950; 1.25G 850Nm,500m,LC, çok modlu, PFT3960; 1.25G 1310/1550nm,20km,LC, tek modlu, PFT3970; 1.25G 1550 / 1310nm,20km, LC, Tek modlu olmalıdır.

- Cihazın sisteme girişi kullanıcı adı/şifre:admin/admin, IP adresi:192.168.1.110/24 olmalıdır.

- Cihazın PoE bütçesi 240W olmalıdır.

- Cihazın MAC tablosu 8K olmalıdır.

- Cihazda NTP mevcut olmalıdır.

- Cihazda DHCP istemcisini, sunucusunu ve gözetlemeyi desteklemelidir.

- Cihazın VLAN özelliği 802.1Q Standart VLAN olmalıdır.

- Cihazda manuel toplama ve LACP protokolü olmalıdır.

- Cihaz çoktan bire port yansıtma özelliği olmalıdır.

- Cihazın akış kontrolü geri basınç tipi kontrolüne dayalı yarım dubleks; F PAUSE çerçeveye dayalı dubleks özelliği olmalıdır.

- Cihazda çok noktaya yayın IGMP gözetleme v1/v2/v3 olmalıdır.

- Cihazda güvenlik özellikleri kullanıcı yönetimi, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN,ACL,IP kaynak koruması, ARP denetimi, 802.1x, döngü koruması olmalıdır.

- Cihazda STP/RSTP/MSTP’yi desteklemelidir.

- Cihazda LLDP olmalıdır.

- Cihazda MAC adres tablosu yapılandırmayı desteklemelidir.

- Cihazda CoS / DPL / PCP / DEI'de QoS tabanını desteklemelidir. Her port 8 çıkış kuyruğunu desteklemelidir. Port şekillendirme desteği olmalıdır. Port etiketi yeniden belirtme olmalıdır. DSCP'de QoS tabanını desteklemelidir.

- Cihazda sistem bakımı Yapılandırma dosyası yükleme / indirme desteği. Güncellenmiş paket yüklemesini ve Sistem günlüğünü desteklemelidir.

- Cihazda network yönetimi WEB (http protokolü), seri, SNMP desteklemelidir.

- Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.