PFS-3218-16ET-135 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihazın katmanı 2 olmalıdır.

2) Cihaz yönetilen değil.
3) Cihaz switch kapasitesi 7,2Gb/sn olmalıdır.

4) Cihaz paket yönlendirme hızı 5.3568 Mp/sn olmalıdır.

5) Cihazın paket tampon belleği 4 Mbit olmalıdır.

6) Cihazın MAC Tablo Baoyutu 8K olmalıdır.

7) Cihazın standart uygunluğu IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z olmalıdır.
8) Cihazın standart güç kaynağı olmalıdır.

9) Cihazda PoE olmalıdır.

10) Cihazda Ethernet port 16 olmalıdır.

11) Cihazda optik port 2 olmalıdır.

12) Cihazda Ethernet port hızı 100 Mb/sn olmalıdır.
13) Cihazda optik port hızı 1 Gb/sn olmalıdır.

14) Cihazda işletme kartı yuvası sayısı "Bağlantı Noktası 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Bağlantı Noktası 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) Bağlantı Noktası 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) (birleşik)" olmalıdır.

15) Cihazda güç kaynağı 100V AC – 240 AC olmalıdır.

16) Cihazın çalışma sıcaklığı –10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F) olmalıdır.
17) Cihazın çalışma nemi % 10-% 90, depolama nemi % 5-% 95 olmalıdır.
18) Cihazın güç tüketimi "Boşta: 5W, Tam yük: 135W" olmalıdır.
19) Cihazın PoE standardı IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE olmalıdır.
20) Cihazın PoE bütçesi Port 1–2≤60W, Port 3–16≤30W, toplam ,135W olmalıdır.
21) Cihazın PoE Pin Ataması PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) olmalıdır.
22) Cihazın uzun mesafe PoE iletimi olmalıdır.

23) Cihazda VLAN port izolasyonu olmalıdır.
24) Cihazda QoS mevcut, sistem bakımı PD canlı olmalıdır.

25) Cihazda ESD hava deşarjı: 8kV kontak deşarjı:6kV olmalıdır.

26) Cihazda thunderproof ortak mod:4kV, diferansiyel mod:2kV olmalıdır.

27) Cihazın boyutu 440 mm × 300 mm × 44 mm olmalıdır.
28) Cihazın ambalaj boyutu 527 mm × 412 mm × 110 mm olmalıdır.

29) Cihaz en az 2 yil garantili olmalıdır.
30) Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.
31) Cihaz üzerindeki marka  ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
32) Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

33) İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

34) İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.
