DAHUA-DH-ITC215-PW6M-IRLZF-B KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/ 2.8” boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080(V) değerinde olmalıdır.

- Cihazın minimum aydınlatma 0.002 Lux  değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada video sıkıştırma H.264B/H.264M/H.264H/ H.265/MJPEG olmalıdır.

- Kamerada video çözünürlük ana yayında 1080P (1920X1080) / 720P (1280X720) , alt yayında 720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) olmalıdır.

- Kamerada frame hızı ana akış: (1920 × 1080@25fps, 1280 × 720@25fps), sub stream (1280 × 720@25fps, 704 × 576@25fps, 352 × 288@25fps) olmalıdır.

- Kameranın bit hızı kontrolü, CBR, VBR olmalıdır.

- Kameranın bit hızı H.264B: 32Kbps–32768Kbps H.264M: 32Kbps–32768Kbps H.264H: 32Kbps–32768Kbps H.265: 32Kbps–32768Kbps MJPEG: 512Kbps–65536Kbps olmalıdır.

- Kamerada beyaz dengesi, kazanç kontrolü otomatik / manuel olmalıdır.

- Kamerada parazit azaltma 3 boyutlu olmalıdır.

- Kamerada , düşük ışıkta daha belirgin görüntü alabilmek için 96db değerinde WDR fonksiyonu olmalıdır.

- Kamerada kenar gelişme mevcuttur.

- Kamerada Pozlama Modu Tam otomatik, özelleştirilmiş otomatik, özelleştirilmiş olmalıdır.

- Kameranın elektronik diyagram “shutter” hızı 1/50sn~1/10000sn değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada IR ışık mesafesi 12m’ye kadar olmalıdır.

- Kameranın lens türü motorize / Vari-Focal olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.2mm~10.5mm olmalıdır.

- Kameranın lens yuvası Φ14 lenslere uygun olmalıdır.

- Kameranın Görüş açısı Yatay: 108,1° (G)–30,3° (T); Dikey: 56,3° (G)–17,1° (T); Çapraz: 130.9° (G)–34,8° (T)olmalıdır.

- Kamerada Tetik Modu Video algılama; G/Ç bobini; video algılama ve I/O bobini olmalıdır.

- Kamerada Depolama 1 dahili TF kart bağlantı noktası Kingston 16G, 32G, 64G ve 128G'yi destekler; Dahua 16G, 32G, 64G ve 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G ve 128G  desteği olmalıdır.

- Kamerada Yakalama Menzili 3 m–6 m (9,84 ft-19,69 ft) Algılanan Şerit Genişliği 3 m –4 m (9,84 ft – 13,12 ft) olmalıdır.

- Kamerada Depolama kartı olmaması, yeterli depolama alanı olmaması, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yasadışı erişim durumunda alarm tetikleyici özellikleri olmaldır.

- Kamerada (ANR) otomatik ağ yenileme ve otomatik kayıt olmalıdır.

- Kamerada Araç algılama, araç yakalama oranı ≥99% olmalıdır.

- Kamerada Araç Tanıma Araç tipini, araç logosunu, araç serisini, araç rengini tanımayı destekler, plaka, sürücü ve ön koltuktaki yolcunun özellikleri ve araçsız tabak. Araç tanıma oranı ≥%95 olmalıdır.

- Kamerada Video Meta Verileri, Akıllı Ray Çerçevesi Akıllı çerçeve ekranı, Araç plakasını ve araç yolunu görüntülemeyi destekler yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet analog çıkışı olmalıdır.

- Kamerada RS-485 arayüzü 2 adet , RS-232 arayüzü 1 adet olmalıdır.

- Kamerada alarm 3/3 kanal giriş/çıkış olmalıdır.

- Kamerada RCA ses 1 giriş 1 çıkış olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (100/1000 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera IP 67 sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC, 24V AC, PoE+ güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera <20W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +65 °C, %90 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamera metal+plastik kasada oluşmalıdır.

- Kameranın boyutları kamerada 486.7 x 124.3 x 185.5(mm) değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla kamerada 1.9 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.