DAHUA IPC-HFW1230S-0280B-S5 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2,8” CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 x 1080 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM kapasitesi 64 MB/ 16MB olmalıdır.

- Kameranın tarama sistemi progresif olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı otomatik/manuel 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma 0.01 Lux @F2.0 değerinde olmalıdır.

- Kameranın S/N oranı >56 dB olmalıdır.

- Kamerada 18 adet Oto/Manuel IR Led Mesafesi 30m olmalıdır.

- Kamerada Pan/Tilt/Döndürme aralığı Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 90° Döndürme: 0° - 360° olmalıdır.

- Kameranın lens tipi sabit odaklı olmalıdır.

- Kameranın lens montajı M12 olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2,8 mm değerinde olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F2.0 olmalıdır.

- Kameranın görüş alanı 2,8 mm: Yatay: 102°; Dikey: 54°; Diyagonal: 120° olmalıdır.

- Kameranın iris kontrolü sabit olmalıdır.

- Kameranın yakın odak mesafesi 2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) olmalıdır.

- Kamerada Video sıkıştırma H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) formatlarında olmalıdır.

- Kamerada akıllı codec Akıllı H.265+/Akıllı H.264+ desteği olmalıdır.

- Kamerada video frame hızı Ana Akış: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Alt akış:704 × 576 (1 fps–25 fps)704 × 480 (1 fps–30 fps) olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera 1080p (1920 × 1080); 1,3M(1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamera ana yayında 1080p çözünürlükte 1~25 / 30 fps değerinde, alt yayında ise D1 çözünürlükte 1~25/30 fps değerinde görüntü yayını yapabilmelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6400 kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü Otomatik ICR / Renkli / S/B özelliği olmalıdır.

- Kamerada BLC, HLC mevcut, WDR – DWDR olmalıdır.

- Kamerada beyaz dengesi Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge algılayabilir olmalıdır.

- Kamerada kazanç kontrolü otomatik/manuel olmalıdır.

- Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D DNR özelliği olmalıdır

- Kamerada KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) Hareket algılama, İlgili alan ROI (4 alan), Smart IR özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) olmalıdır.

- Kamerada Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamerada özel alan maskeleme 4 alan olmalıdır.

- Kamerada alarm, Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; güvenlik istisnasını algılayabilir olmalıdır.

- Kamera üzerinde RJ-45 (10/100 Base-T) network olmalıdır.

- Kamerada SDK ve API mevcut olmalıdır.

- Kamerada siber güvenlik, Video şifreleme; yapılandırma şifrelemesi; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; HTTPS; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme algıyabilir olmalıdır.

- Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast Ağ protokollerini desteklemelidir.

- Kamera, ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec desteklemelidir.

- Kamerada Kullanıcı/Ana Bilgisayar 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) olmalıdır.

- Kamerada depolama FTP olmalıdır.

- Kamerada yazılım yönetimi smart PSS, DSS, DMSS olmalıdır.

- Kamera ios, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera 12V DC PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamerada güç tüketimi Temel güç tüketimi: 1,5W (12V DC); 2.3W (PoE) Maks. güç tüketimi (ICR + H.265+IR yoğunluğu): 4,3W (12V DC); 5.5W (PoE) olmalıdır.

- Kamera -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/≤ %95'ten az çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kamerada depolama koşulları -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) olmalıdır.

- Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın kasası metal+ Plastik yapıda olmalıdır.

- Kameranın boyutları 164,6 mm × Φ70 mm (6,5" × Φ2,8") olmalıdır.

- Kameranın net ağırlığı 0.39 kg olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF Full member listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.